Obrazac 1

Naručilac:Opština Bijelo Polje,  Direkcija za izgradnju i investicije

Broj 16/2021

Datum 11.03.2021 godine

Na osnovu člana 27 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, broj 74/19)  i Pravilnika  za sprovođenje jednostavnih nabavki („Službeni list CG“, br. 61/20; 65/20 ; 71/20; 74/20 i 102/20), Opština Bijelo Polje, Direkcija za izgradnju i investicije objavljuje/dostavlja

### ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

ZA JEDNOSTAVNE NABAVKE

I Podaci o naručiocu

| Naručilac: Opština Bijelo Polje, Direkcija za izgradnju i investicije | Lice/a za davanje informacija: Ćatović Zećo |
| --- | --- |
| Adresa: Ul:Slobode | Poštanski broj: 84000 |
| Sjedište: Bijelo Polje | PIB: 02003554 |
| Telefon: 050484803 | Faks: 050484802 |
| E-mail adresa: javnenabavke@bijelopolje.co.me | Internet stranica: www.bijelopolje.co.me |

II  Predmet nabavke:

radovi

III Opis predmeta nabavke:

Dobetoniranje krilnih zidova mosta Bogaz sa izradom AB zaštitnog potpornog zida L=5,0m

IV Procijenjena vrijednost jednostavne nabavke:

Procijenjena vrijednost jednostavne nabavke bez uračunatog PDV-a iznosi 3.595,00 eura

V Tehničke karakteristike ili specifikacije

| R.B. | Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke | Bitne karakteristike predmeta nabavke | Jedinica mjere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Čišćenje lokacije od rastinja. Obračun se vrši paušalno. |  | Pauš. | 1 |
| 2 | Masinski i rucni iskop zemlje (95%masinski i 5% rucno) za temelje krila i potpornih zidova u zemljištu III i IV kategorije. Iskop izvršiti do čvrste stijene. Dio zemlje iz iskopa odvesti sa gradilišta na deponiju do 3km, a dio sačuvati za zagrtanje temelja i oporaca. Obracun po m3. |  | m3 | 26 |
| 3 | Nabavka materijala i nasipanje iza oporaca i krila šljunkovito-pjeskovitim materijalom sa potrebnim nabijanjem. Obracun po m3. |  | m3 | 22,50 |
| 4 | Nabavka materijala i nasipanje tamponskog sloja d=15cm prilaznih rampi pločastog propusta šljunkovito-pjeskovitim materijalom sa potrebnim nabijanjem. Obracun po m3. |  | m3 | 12,00 |
| 5 | Betoniranje armiranobetonskih trakastih temelja krila 125/50cm u dvostranoj oplati. Beton MB30. Obracun po m3. |  | m3 | 2,25 |
| 6 | Dobetoniranje armirano betonskih oporaca i krila MB30, V6, M100 u potrebnoj oplati. Obracun po m3. |  | m3 | 1,25 |
| 7 | Betoniranje armiranobetonskih trakastih temelja potpornog zida Z1 -190/60cm u dvostranoj oplati. Beton MB30. Obracun po m3. |  | m3 | 5,70 |
| 8 | Betoniranje tijela potpornog zida Z1 u dužini od 5,0m i krilnog zida dodatne duzine 3,3m u dvostranoj oplati. Beton MB30. Obracun po m3. |  | m3 | 8,30 |
| 9 | Nabavka, transport, ispravljanje, sjecenje i postavljanje armature u svemu prema statickom proracunu I detaljima iz projekta. (B500B) |  | kg | 865 |

Napomena :garantni rok za izvedene radove je 2 godine od završetka radova i primopredaje objekta.

VI Način plaćanja

u roku od 60 dana nakon završenih svih radova na Dobetoniranju  krilnih zidova mosta Bogaz sa izradom AB zaštitnog potpornog zida L=5,0m i ovjerene situacije od strane nadzornog organa.

VII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge:

U roku od 20 dana od dana uvođenja u poasao.

VIII Kriterijum za vrednovanje ponude:

najniža ponuđena cijena  			  broj bodova  	  100

IX Način i rok dostavljanja ponuda

Ponude se mogu predati preko ESJN-a zaključno sa danom 19.03.2021 godine do 10:00 sati.

Ponude će se otvoriti dana  19.03.2021 godine, u 10:00 sati.

X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka

u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda

XI Druge informacije

Službenik za javne nabavke	Ovlašćeno lice naručioca

Ćatović Zećo                                            M.P.                                        Minić Milanko

______________________                                                      _________________________

Obrazac 2

Na osnovu člana 5 stav 4 Pravilnika za sprovođenje jednostavnih nabavki („Službeni list CG“, broj 102/20 ) ______(ponuđač)_____ dostavlja

I Z J A V U

Kojom potvrđuje da u potpunosti ispunjava sve uslove utvrđene zahtjevom za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke broj:______od _________ za nabavku (vrsta i opis predmeta nabavke) procijenjene vrijednosti ____ EUR-a.

U postupku javne nabavke nijesam u sukobu interesa  sa licima navedenim u Zahtjevu.

Ovlašćeno lice    (ime i prezime), (svojeručni potpis)

M.P.

Kvalitet, dimenzija, oblik, bezbjednost, performansa, označavanje, rokupotrebe, jedinicamjere, količina i dr.

Nije primjenjivo od uspostavljanja ESJN