# PRILOG 1 - TEHNIČKI OPIS

PROGRAM GEODETSKO OSMATRANJA SLIJEGANJA OBJEKATA

- UVOD

Cilj geodetskog osmatranja slijeganja objekata je utvrđivanje eventualnog pomjeranja objekata u vertikalnoj ravni tokom vremena. Obzirom na očekivane iznose slijeganja objekata neophodno je planirati mjerenja maksimalne moguće tačnosti u datim terenskim uslovima.

- Osmatranje objekata na kojim je već uspostavljena kontrolna mreža

U prethodnom periodu je izvršeno uspostavljanje osnovne mreže sa adekvatnim brojem repera na objektima regionalnog vodovodnog sistema. Za predmetne objekte je neophodno izvršiti kontrolna mjerenja i upoređenje sa prethodnim mjerenjima i pripremiti Izvještaj o izvršenim kontrolnim mjerenjima za svaki objekat zasebno. Takođe, potrebno je izvršiti eventualno unaprjeđenje sistema geodetskog osmatranja, dodavanjem novih geodetskih tačaka.

Posebnu pažnju posvetiti sljedećim pozicijama u hidrotehničkom tunelu:

- pozicija pojave pukotine na donjoj ploči tunela (stacionaža 0+920 – 0+940 m), i

- pozicija pojave oštećenja na stropu tunela (stacionaža 3 +780 – 3 + 800 m).

Na predmetnim pozicijama se nalaze već ugrađeni reperi, ali je neophodno ocijeniti da li je potrebno njihovo obnavljanje ili eventualno dodatno ugrađivanje repera.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti izvođaču će se dostaviti postojeći Projekti osmatranja navedenih objekata.

Slijedi tabela sa pregledom dosadašnjih snimanja objekata:

| Redni broj | Objekat | Nulto osmtranje | Prvo osmatranje | Drugo osmatranje | Treće osmatranje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | PS Bolje Sestre | Novembar 2020 |  |  |  |
| 2. | PS Reljići | Novembar 2020 |  |  |  |
| 3. | Vodostan Reljići | Mart 2017 |  |  |  |
| 4. | Tunel Sozina | Maj 2016 | Mart 2017 | Oktobar 2017 | Novembar 2020 |
| 5. | Rezervoar Đurmani | Maj 2016 | Mart 2017 |  |  |
| 6. | PK Perazića do | Mart 2017 |  |  |  |
| 7. | PK Sveti Stefan | Maj 2016 | Mart 2017 |  |  |
| 8. | Anker blokovi Bečićka plaža | Novembar 2020 |  |  |  |
| 9. | PS Budva | Mart 2017 |  |  |  |
| 10. | Pk Prijevor | Maj 2016 | Mart 2017 |  |  |
| 11. | PK Tivat | Mart 2017 |  |  |  |
| 12. | PK Ćafe | Mart 2017 |  |  |  |
| 13. | PS Belveder | Mart 2017 |  |  |  |
| 14. | PK Bratica | Mart 2017 |  |  |  |
| 15 | Šipovi kod naselja Svinjište | April 2021 | Maj 2021 |  |  |

Napomena: Svim objektima je obezbijeđen pristup motornim vozilima terenskog tipa, dok je većem dijelu objekata obezbijeđen pristup i putničkim vozilima.

Nivelmanska mreža hidrotehničkog tunela „Sozina“ se sastoji od 2 grupe repera koji se nalaze izvan tunela, na sjevernom dijelu i južnom dijelu, i nivelmanskog vlaka koji ih povezuje kroz tunel. Ukupno je ugrađeno 6 repera izvan tunela, tri sa sjeverne strane i tri sa južne strane, dok je unutar tunela ugrađeno preko 40 repera.

Šipovi na lokaciji na kojoj je sanirano klizište u blizini naselja Svinjište u Budvi su izgrađeni 2021. godine i do sada je, shodno projektu, u toku radova uspostavljena mreža i sprovedeno jedno kontrolno mjerenje.

Na osnovu izvršenih mjerenja će se pripremiti i dostaviti u 3 štampane verzije i 3 digitalne verzije (WORD + DWG) Izvještaji geodetskog osmatranja za svaki objekat zasebno.

Konačan rezultat srednje greške mjerenja mora biti manji ili jednak od 1,0 mm.

Zbog eventualnog uvođenja GIS-a potrebno je predvidjeti da se sve geodetske mreže povežu u jedinstveni koordinatni sistem (lokalni ili Državni).

Tačnost mjerenja u lokalnim geodetskim mrežama mora biti maksimalna moguća, kako bi se otkrivale male promjene u geometriji i položaju objekata, dok se na globalnom nivou (povezivanje svih geodetskih mreža objekata vodovoda) može ostvariti i manja tačnost koja je na nivou tačnosti Državnog koordinatnog sistema.