OBJEKAT:     POTPORNI  ZID

Lokacija:     Ilino,Marstijepovići

Faza:           Idejno rješenje

U Baru,april 2024.god                                 Nebojša Đurović dipl.građ.inž.

TEHNIČKI OPIS

Na  dijelu lokalnog puta,vlasništvo opštine Bar,pored  kuće  Marstijepović Janka u naselju Ilino potrebno je izvršiti asfaltiranje.Zbog denivelacije  puta u odnosu na već asfaltirani ,maksimalno h=1,00m ,radi zaštite od   podlokava-    nja i dodatne stabilnosti uraditi potporni zidić geometrijskih karakteristika kao

u prilogu.Na dijelu razdvajanja dva lokalna puta izvršiti iskop za temelj zidića  širine 0,50m i dubine 0,30m.Armiranje izvršiti mrežestom armaturom MA Q335      a nakon betoniranja temelja u jednostranoj oplati  betonirati  potporni   zidić prosječne visine h=0,70m dužine l=31m.

Obračun izvršiti u odnosu na prosječnu visinu zida H=1,00mdebljine d=0,20m       sa temeljom b/d=050/0,20m.

Nakon završenog betoniranja njegovati beton prema pravilniku  ,četiri dana

Intezivno do sedam dana manjeg obima.

Obradio:

Nebojša Đurović dipl.građ.inž.