“Obrazac 1

JZU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore

Broj: 8092

Datum,01.09.2021 g.

Na osnovu člana 27 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, broj 74/19)  i Pravilnika  za sprovođenje jednostavnih nabavki („Službeni list CG“, br. 061/20 od 24.06.2020,065/20 od 03.07.2020, 071/20,074/20 I 102/20), JZU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore objavljuje:

### ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

ZA JEDNOSTAVNE NABAVKE

I Podaci o naručiocu

| Naručilac:JZU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore | Lice/a za davanje informacija: Mr Vujović Veselinka |
| --- | --- |
| Adresa: Ul Vaka Đurovića bb | Poštanski broj: 81000 |
| Sjedište:Podgorica | PIB:02779773 |
| Telefon:020226081 | Faks:020226081 |
| E-mail adresa:veselinka.zhmpcg@gmail.com | Internet stranica: www.zhmp.me |

II  Predmet nabavke:

* radovi

III Opis predmeta nabavke:

Radovi na objektima Zavoda 45200000-Radovi na objektima ili djelovima objekata niskogradnje i visokogradnje

IV Procijenjena vrijednost jednostavne nabavke:

Procijenjena vrijednost jednostavne nabavke bez uračunatog PDV-a : 24.795,00 €;

V Tehničke karakteristike ili specifikacije

| R.b. | Opis predmeta nabavke odnosno dijela predmeta nabavke |  |  |  |  |  |  | Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta performansi i/ili dimenzija | Jedinica mjere | Količina |  | Iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ - DOM ZDRAVLJA TUZI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | NAPOMENA: IDEJNO RJEŠENJE JE RAĐENO PREMA ZATEČENOM STANJU. INVESTITORU DATA SUGESTIJA O OBAVEZNOJ STATIČKOJ PROVJERI KONSTRUKTIVNIH ELEMENATA I ZATEČNIH INSTALACIJA UNUTAR PROSTORA JER U OVOM TRENUTKU NIJE POZNATA POTROŠNJA BUDUĆIH APARATA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. ULAZNA PARTIJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a. |  |  |  | Nabavka materijala, spravljanje i ugradnja betona MB20 za potrebe rampe na prilazu do ulaza u dom zdravlja Rampa nagiba 14%, dužine 300cm, širine 120cm, ograda do zida, fi 50mm. |  |  | Obračun po m3 spravljenog betona | m3 | 1 |  |  |
|  | b. |  |  |  | Ograda za rampu od šuplkih čeličnih cijevi fi 50mm, ugradnja na strani zida. Prethodna priprema i antikorozini premaz; završna obrada : boja za metal bijela RAL9010. U svemu prema detaljima iz crteža |  |  | Obračun po m' ograde | m' | 3 |  | 0 |
|  | c. |  |  |  | Demontaža i uklanjanje postojećih ulaznih vrata 293/253cm |  |  |  | Paušalno |  |  |  |
|  | d. |  |  |  | Nabavka materijala,izrada, transport i ugradnja kliznih, od Al plastificiranih 5-komornih profila sa termo-prekidom i pampleks sigurnosnim staklom, sa umetnutom folijom i odštampanim tekstom po izboru. Vrata sa senzornim otvaranjem i vazdušnom zavjesom. Radioničke obrade sa obaveznim nultim uzorkom i okovom visokog kvaliteta. Boja bijela Ral 9010,po odobrenom uzorku od strane projektanta i nadzornog organa. Sve mjere provjeriti na licu mjesta. dim.300/253 |  |  | U cijenu uračunata obrada unutrašnjih i spoljašnjih ivica postojećeg zida, na kojem se vrši zamjena vrata. Cijena po m2 | m2 | 7.59 |  | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | UKUPNO ULAZNA PARTIJA: |  |  |  | 0.00 |
| 2.HOL I DISPEČERSKI PULT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a. |  |  |  | Uklanjanje nefunkcionalnog i neupotrebljivog inventara. |  |  |  | Paušalno |  |  |  |  |
|  | b. |  |  |  | Demontaža i uklanjanje klima uređaja i cijevi koje nisu u funkciji - kom 2. |  |  |  | Paušalno |  |  |  |  |
|  | c. |  |  |  | Ugradnja novih klima uređaja za holski prostor. Jedna za potrebe doma zdravlja, jedna za potrebe službe hitne medicinske pomoći( plafonska klima u spuštenom plafonu za HMP) |  |  | Izvode planirati do unutrašnjeg atrijumskog dvorišta, uz obaveznu konsultaciju i provjeru zatečenih instalacija i mogućnosti. |  |  |  |  |  |
|  | c.1 |  |  |  | zidna klima |  |  |  | kom | 1.00 |  | 0.00 |  |
|  | c.2 |  |  |  | plafonska ugradna klima |  |  |  | kom | 1.00 |  | 0.00 |  |
|  | d. |  |  |  | Molersko-farbarski radovi |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d.1 |  |  |  | Priprema i krečenje zidova i plafona; završna obrada-enterijerska boja , bijela RAL9010; uz prethodno skidanje postojeće masne boje i gletovanje do faze spremne za bojenje. (postojeći zid od stepeništa - posebna stavka) |  |  | Obračun po m2 | m2 | 45.00 |  | 0.00 |  |
|  | e. |  |  |  | Nabavka materijala izrada i ugradnja spuštenog plafona od gips-kartonskih ploča, na visini 25cm od plafona(sve prema detaljima iz projekta). U spuštenom plafonu smjestiti plafonsku klima jedinicu i rasvjetno tijelo, kao prema crtežu. Boja bojela RAL9010. |  |  | Sve mjere provjeriti na licu mjesta. U cijenu uračunata završna obrada plafona: enterijerska boja RAL9010. | m2 | 11.90 |  | 0.00 |  |
|  | f. |  |  |  | Nabavka, transport i postavljanje stolica u čekaonici. |  |  | Prema idejnom rješenju, odabiru i saglasnosti investitora. | kom | 4.00 |  | 0.00 |  |
|  | g. |  |  |  | Nabavka, transport i postavljanje stočića u čekaonici. Dim 50/50/45cm |  |  | Prema idejnom rješenju, odabiru i saglasnosti investitora. | kom | 1.00 |  | 0.00 |  |
|  | h. |  |  |  | Čišćenje podne keramike |  |  | Obračun po m2 | m2 | 56.00 |  | 0.00 |  |
|  | i. |  |  |  | Signalizacija u podu: Lak boja na vodenoj bazi preko postojeće keramike, trake u širini 15cm, dužine i dizajna prema skici, boja iz predložene palete boja #F4B050 |  |  | Obračun po m2 | m2 | 2.57 |  | 0.00 |  |
|  | j. |  |  |  | Signalizacija : Oznake na zidu prostorija HMP |  |  |  | Komplet pozicija iz crteža. |  |  |  |  |
|  | k. |  |  |  | Farbanje REK ormara, boja bijela RAL9010 |  |  | Obračun po m2 | m2 | 5.06 |  | 0.00 |  |
|  | l. |  |  |  | Zamjena rasvjete, prema prijedlogu iz crteža.Jedna ugradna, jedna nadgradna plafonjera. |  |  |  | m2 |  |  |  |  |
|  |  |  | l.1 |  | Ugradna u spuštenom plafonu;kvadratna 60/60cm. Prema detaljima i slici iz projekta |  |  | Obračun po kom. | kom | 1.00 |  | 0.00 |  |
|  |  |  | l.2 |  | Nagradna kvadratna, dim 60/60cm. Prema detaljima i slici iz projekta |  |  | Obračun po kom. | kom | 1.00 |  | 0.00 |  |
|  | m. |  |  |  | Nabavka materijala izrada i ugradnja pregradnih zidova od gips-kartonskih ploča, za dispečerski centar(sve prema detaljima iz projekta). Boja zida: hex#0f5d5e. U cijenu uračunato farbanje. |  |  | Obračun po m2 | m2 | 5.54 |  | 0.00 |  |
|  | n. |  |  |  | Farbanje postojećeg zida od stepeništa u holu, sa prethodnom pripremom, istom bojom kao dispečerski pult: hex#0f5d5e. |  |  | Obračun po m2 | m2 | 7.00 |  | 0.00 |  |
|  | o. |  |  |  | Nabavka materijala izrada i ugradnja dispečerskog pulta, u svemu prema crtežu, od pločastog materijala, medijapan ploče, kerrrock ploče ili ekvivalent. Debljina do 3cm. Završna obrada bijela boja bez teksture, ili imitaija bijelog mermera. Uz saglasnost investitora. Staklena pregrada, kombinovano obično i mutno staklo i led traka. Debljina stakla jednostruko 4mm. |  |  | Sve prem detaljima i crtežima iz projekta. | Komplet pozicija iz crteža. |  |  | 0.00 |  |
|  | p. |  |  |  | Nabavka i montaža namještaja: kancelarijski sto sa fiokarem |  |  | Obračun po kom. | kom. | 1.00 |  | 0.00 |  |
|  | r. |  |  |  | Nabavka i montaža namještaja: kancelarijska stolica |  |  | Obračun po kom. | kom. | 1.00 |  | 0.00 |  |
|  | t. |  |  |  | Nabavka materijala i ugradnja plakara dubine 60cm, do visine stepeništa. |  |  | Obračun po kom. | kom. | 1.00 |  | 0.00 |  |
|  | u. |  |  |  | Nabavka zidnog vješiluka i korpe za otpatke. |  |  | Obračun po kom. | kom. | 1.00 |  | 0.00 |  |
|  | y. |  |  |  | Nabavka i ugradnja adekvatne rasvjete, tipa plafonjere ili ekv. |  |  | Obračun po kom. | kom. | 1.00 |  | 0.00 |  |
|  | x |  |  |  | Nabavka materijala, izrada, transport i ugradnja unutrašnjih vrata od hladnih Al plastificiranih profila. Ispuna vrata kombinovano od poliuretana u Al sendviču i jednostrukog stakla stakla 6mm. Kao po skici. Dim.95/253cm |  |  | Obračun po m2 | m2 | 2.40 |  | 0.00 |  |
|  | x |  |  |  | Nabavka materijala, izrada, transport i zamjena unutrašnjih vrata od hladnih Al plastificiranih profila. Ispuna vrata kombinovano od poliuretana u Al sendviču i jednostrukog stakla stakla 6mm. Kao po skici. Vrata sa nadsjetlom.dim 81/215cm |  |  | Obračun po m2 | m2 | 1.74 |  | 0.00 |  |
|  | * |  |  |  | Nabavka kompjuterske opreme i telefona |  |  | Nije dio ove ponude |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 3. AMBULANTA I PROSTORIJA ZA OPSERVACIJU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a. |  |  |  | Uklanjanje postojećih zidova i vrata u mjeri i na pozicijama kao na crtežima. Stavka obuhvata poduhvatanje plafona na datoj poziciji, rušenje, ugradnja grede betona MB 30 sa adekvatnom armaturom. Obrada ivica poslije rušenja sa pripremom za moleraj i moleraj. Sa iznošenjem šuta i deponovanjem. |  |  |  | Komplet završena pozicija |  |  | 0.00 |  |
|  | a. |  |  |  | Uklanjanje zidne keramike i postavljanje nove na poziciji lavaboa u ambulanti. |  |  |  | Komplet završena pozicija |  |  | 0.00 |  |
|  | b. |  |  |  | Uklanjanje linoleuma, čišćenje i priprema za postavljanje novog poda od vinila. |  |  |  | Komplet završena pozicija |  |  | 0.00 |  |
|  | d. |  |  |  | Molerski radovi |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d.1 |  |  |  | Priprema i krečenje zidova i plafona; završna obrada-enterijerska boja , bijela RAL9010; uz prethodno skidanje postojeće masne boje i gletovanje do faze spremne za bojenje. |  |  | Obračun po m2 | m2 | 70.00 |  | 0.00 |  |
|  | e. |  |  |  | Podopolagački radovi: Izrada vinil homogenog poda-boja i dezen iz palete predloženih boja: hex#738276 na pretodno pripremljenoj i očišćenoj podlozi |  |  | Obračun po m2 | m2 | 30.5 |  | 0.00 |  |
|  | d. |  |  |  | Nabavka materijala izrada i ugradnja pregradnih zidova od gips-kartonskih ploč(sve prema detaljima iz projekta). Boja zida: hex#0f5d5e. U cijenu uračunato farbanje. |  |  | Obračun po m2 | m2 | 7 |  | 0.00 |  |
|  | e. |  |  |  | Nabavka materijala, izrada, transport i ugradnja unutrašnjih vrata od hladnih Al plastificiranih profila. Ispuna vrata kombinovano od poliuretana u Al sendviču i jednostrukog stakla stakla 6mm. Kao po skici. Vrata sa nadsjetlom. Dim 91/253cm |  |  | Obračun po m2 | m2 | 2.3 |  | 0.00 |  |
|  | f. |  |  |  | Nabavka materijala, izrada, transport i zamjena unutrašnjih vrata od hladnih Al plastificiranih profila. Ispuna vrata kombinovano od poliuretana u Al sendviču i jednostrukog stakla stakla 6mm. Kao po skici. Vrata sa nadsjetlom. Dvostruka vrata, otvaranje u oba smjera. dim 150/253cm |  |  | Obračun po m2 | m2 | 3.45 |  | 0.00 |  |
|  | g. |  |  |  | Nabavka materijala, izrada, transport i zamjena unutrašnjih kliznih vrata od hladnih Al plastificiranih profila. Ispuna vrata kombinovano od poliuretana u Al sendviču i jednostrukog stakla stakla 6mm. Kao po skici. Vrata sa nadsjetlom. Vrata iz tri krila, otvaranje kao na crtežu. |  |  | Obračun po m2 | m2 | 3.45 |  | 0.00 |  |
|  | h. |  |  |  | Nabavka materijala, izrada, transport i ugradnja fiksnog prozora od hladnih Al plastificiranih profila.Jednostruko staklo 6mm. Kao po skici.Dim 160/230cm |  |  | Obračun po m2 | m2 | 3.68 |  | 0.00 |  |
|  | f. |  |  |  | Deponvoanje zatečenog inventara |  |  | Paušalno |  |  |  | 0.00 |  |
|  | g. |  |  |  | Demontaža i uklanjanje klima uređaja i pratećih instalacija. Kom2 |  |  | Paušalno |  |  |  | 0.00 |  |
|  | h. |  |  |  | Spušteni plafon od gips kart.ploča d=0.9cm 25cm i 42cm na dijelu definisanom crtežom. |  |  | Obračun po m2 | m2 | 7.60 |  | 0.00 |  |
|  | i. |  |  |  | Ugradna i nadgradana rasvjeta - zamjena. Prema crtežima. |  |  | Obračun po kom. | kom |  |  |  |  |
|  |  |  | l.1 |  | Ugradna u spuštenom plafonu;kružna fi 60/60cm. Prema detaljima i slici iz projekta |  |  | Obračun po kom. | kom | 1.00 |  | 0.00 |  |
|  |  |  | l.2 |  | Nagradna kvadratna, dim 60/60cm. Prema detaljima i slici iz projekta |  |  | Obračun po kom. | kom | 1.00 |  | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  | Nagradna linijska, dužine 130cm. Prema detaljima i slici iz projekta |  |  | Obračun po kom. | kom | 2 |  | 0.00 |  |
|  | k. |  |  |  | lavabo jedan sa stalkom, jedan bez . Kom2 |  |  |  |  | Komplet pozicija |  | 0.00 |  |
|  | l. |  |  |  | Novi klima uređaj u ambulanti |  |  | kom | 1 |  |  | 0.00 |  |
|  | m. |  |  |  | Kancelarijski sto za ambulantu sa fiokarem |  |  | Obračun po kom. | kom. | 1 |  | 0.00 |  |
|  | n. |  |  |  | Kancelarijski sto zaopservaciju, sa fiokarem |  |  | Obračun po kom. | kom. | 1 |  | 0.00 |  |
|  | o. |  |  |  | Stolica za osoblje |  |  | Obračun po kom. | kom. | 2 |  | 0.00 |  |
|  | p. |  |  |  | Stolica za pacijenta |  |  | Obračun po kom. | kom. | 1 |  | 0.00 |  |
|  | r. |  |  |  | Komoda za odlaganje i ljekove u ambulanti. Sve prema etaljima iz crteža. |  |  |  |  | Komplet pozicija |  | 0.00 |  |
|  | s. |  |  |  | Ormari za odlaganje i ljekove u predprostoru ambulante. Sve prema etaljima iz crteža. |  |  |  |  | Komplet pozicija |  | 0.00 |  |
|  | t. |  |  |  | Ormar za ljekove u sobi za opservaciju. Sve prema etaljima iz crteža. |  |  |  |  | Komplet pozicija |  | 0.00 |  |
|  | u. |  |  |  | Korpa za otpatke |  |  | Obračun po kom. | kom. | 2 |  | 0.00 |  |
|  | v. |  |  |  | Čiviluk |  |  | Obračun po kom. | kom. | 2 |  | 0.00 |  |
|  | x. |  |  |  | Zidne lampe iznad kreveta u obije prostorije |  |  | Obračun po kom. | kom. | 2 |  | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  | Nabavka i ugradnja "screen" roletni u ambulanti. Dim. 190/80cm |  |  |  | m2 | 1.22 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Nabavka i ugradnja unutrašnje roletne za prozor između ambulante i sobe za opservaciju. Vertikalna trakasta zavjesa, u svemu prema crtežu i primjeru sa slike. Dim.163/253cm |  |  |  | m2 | 4.14 |  |  |  |
|  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 4. SOBA ZA OSOBLJE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Demontaža i uklanjanje klima uređaja i cijevi koje nisu u funkciji - kom 1. |  |  |  | Paušalno |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Deponvoanje zatečenog inventara |  |  |  | Paušalno |  |  | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  | Uklanjanje linoleuma, čišćenje i priprema za postavljanje novog poda od vinila. |  |  |  | Komplet završena pozicija |  |  | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  | Priprema i krečenje zidova i plafona; završna obrada-enterijerska boja , bijela RAL9010; uz prethodno skidanje postojeće masne boje i gletovanje do faze spremne za bojenje. |  |  | Obračun po m2 | m2 | 47.00 |  | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  | Podopolagački radovi: Izrada vinil homogenog poda-boja i dezen iz palete predloženih boja: hex#738276 na pretodno pripremljenoj i očišćenoj podlozi |  |  | Obračun po m2 | m2 | 12 |  | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  | Nabavka i ugradnja nove klime |  |  | Obračun po kom. |  | 1 |  | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  | Nabavka I ugradnja mini kuhinje sa sudoperom, indukcionom pločom, frižiderom I mikrotalasnom |  |  | Obračun po kom. |  | 1 |  | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  | Nabavka I dopremanje sofe, od štofa po izboru investitora, prijedlog materijalizacije: štof u neutralnim sivim ili bež tonovima |  |  | Obračun po kom. |  | 1 |  | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  | Nabavka I montaža komode za televizor |  |  | Obračun po kom. |  | 1 |  | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  | Nabavka I ugradnja petodjelnog garderobera sa klupom, od metala ili od pločastih materijala |  |  | Obračun po kom. |  | 5 |  | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  | Nabavka I priključenje televizora |  |  | Obračun po kom. |  | 1 |  | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  | Nabavka I ugradnja zidnog vješiluka |  |  | Obračun po kom. |  | 1 |  | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  | Ugradna u spuštenom plafonu;kružna fi 60/60cm. Prema detaljima i slici iz projekta |  |  | Obračun po kom. | kom | 1 |  | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 5. TOALET |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a. |  |  |  | Uklanjanje postojećih vrata na pregradnom zidu. Ii izbiijanje štokova |  |  |  |  | Komplet pozicija |  |  |  |
|  | b. |  |  |  | Obrada zida na mjestu uklanjanja : keramika do visine h=198.5cm |  |  | Sve mjere provjeriti na licu mjesta |  |  |  |  |  |
|  | c. |  |  |  | Obrada zida na mjestu uklanjanja : enterijerska boja bijela RAL9010, iznad keramike do plafona. |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  | Okrečiti plafon sa prethodnom pripremom |  |  |  |  | 2.1 |  | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  | Čišćenje |  |  |  |  | 2.1 |  | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  | Postaviti plafonjere na definisanim pozicijama |  |  |  |  | 2 |  | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 6. SOBA ZA PATRONAŽU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a. |  |  |  | Demontaža i uklanjanje postojećih nefunkcionalnih klima i instalacija |  |  |  |  | Paušalno |  | 0.00 |  |
|  | b. |  |  |  | Molerski radovi |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b.1 |  |  |  | Priprema i krečenje zidova i plafona; završna obrada-enterijerska boja , bijela RAL9010; uz prethodno skidanje postojeće masne boje i gletovanje do faze spremne za bojenje. |  |  | Obračun po m2 | m2 | 66.12 |  | 0.00 |  |
|  | e. |  |  |  | Čišćenje i fugovanje podne keramike |  |  | Obračun po m2 | m2 | 16.57 |  |  |  |
|  | d. |  |  |  | Nabavka i ugradnja nove klime |  |  | Obračun po kom | kom | 1 |  | 0.00 |  |
|  | e |  |  |  | Čišćenje prostorije |  |  | Obračun po m2 | m2 | 16.57 |  | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 7. SOBA ZA ULTRAZVUK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a. |  |  |  | Demontaža i uklanjanje postojećih nefunkcionalnih klima i instalacija |  |  |  |  | Paušalno |  |  |  |
|  | b. |  |  |  | Molerski radovi |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b.1 |  |  |  | Priprema i krečenje zidova i plafona; završna obrada-enterijerska boja , bijela RAL9010; uz prethodno skidanje postojeće masne boje i gletovanje do faze spremne za bojenje. |  |  | Obračun po m2 | m2 | 52.64 |  |  |  |
|  | e. |  |  |  | Uklanjanje linoleuma čišćenje i priprema za postavljanje novog poda |  |  | Obračun po m2 | m2 | 13.45 |  | 0.00 |  |
|  | e. |  |  |  | Nabavka i ugradnja nove protivklizne podne keramike na prethodno pripremljenoj podlozi. |  |  | Obračun po m2 | m2 | 13.45 |  |  |  |
|  | d. |  |  |  | Nabavka i ugradnja nove klime |  |  | Obračun po kom | kom | 1 |  | 0.00 |  |
|  | e |  |  |  | Čišćenje prostorije |  |  | Obračun po m2 | m2 | 13.45 |  | 0.00 |  |

Mjesto izvršenja :Tuzi

Rok za izvršenje radova: 40 dana od dana potpisivanja ugovora

Garantni rok :12 mjeseci

Kontrola kvaliteta: komisijski nakon izvršenih radova

Ponuđač je dužan da dostavi :Izjava da će izvršeni radovi odgovarati idejnom rješenju.

Napomena : ponuđači su u obavezi da ponudu daju u skladu sa idejnim rješenjem koje je uradilo stručno lice iz te oblasti.

Ukoliko imaju problema sa preuzimanjem skica Idejno rješenje sa detaljnim prikazom radova sa dimenzijama je dostupno u Zavodu u Ul Vaka Đurovića bb ,Podgorica od 07-15h.

Ponuđač koji bude izabran kao najpovoljniji mora da izvrši radove u skladu sa idejnim rješenjem.

VI Način plaćanja

Virmanski ,Rok za plaćanje u roku od 7 dana od uredno isporučene robe i dostavljene fakture

VII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge:

30 dana je rok za izvršenje radova od potpisivanja ugovora

VIII Kriterijum za vrednovanje ponude:

najniža ponuđena cijena  			  broj bodova  	  100

IX Način i rok dostavljanja ponuda

Ponude se mogu predati preko ESJN-a zaključno sa danom 08.09.2021 godine do 10:00 sati.

Ponude će se otvoriti dana   08.09.2021 godine, u 10 i 15 sati.

X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka

10 dana od otvaranja ponuda

XI Drugi uslovi i informacije

Postupak sprovodi : Mr Vujović Veselinka , službenik za javne nabavke Ponuđač je u obavezi da uz ponudu dostavi : Izjavu Ponudjača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom OBRAZAC 2, kojom potvrđuje da u potpunosti ispunjava sve uslove utvrđene Zahtjevom za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke. Prije potpisivanja ugovora ponuđač je dužan da dostavi originale to jest ovjerene kopije sledećih dokaza: *U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu; Prije potpisivanje ugovora izabrani ponuđač će biti u obavezi da dostavi ove dokaze u originalu ili ovjerenoj kopiji. U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje. Prije potpisivanje ugovora izabrani ponuđač će biti u obavezi da dostavi ove dokaze u originalu ili ovjerenoj kopiji. * uvjerenja ili potvrde: 1) nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište, 2) organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište- Prije potpisivanje ugovora izabrani ponuđač će biti u obavezi da dostavi ove dokaze u originalu ili ovjerenoj kopiji. .za obavezne dokaze *) dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta; 2) ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke) –Rješenje agencije za ljekove i medicinska sredstva- Prije potpisivanje ugovora izabrani ponuđač će biti u obavezi da dostavi ove dokaze u originalu ili ovjerenoj kopiji.- za dokaze za obavljenje djelatnosti

Službenik za javne nabavke                                           Ovlašćeno lice naručioca

Mr Vujović Veselinka	 M.P.         Prim. Mr. Sci. dr med Vuk Niković

specijalista urgentne medicine

Obrazac 2

Na osnovu člana 5 stav 4 Pravilnika za sprovođenje jednostavnih nabavki („Službeni list CG“, broj ___ ) ______(ponuđač)_____ dostavlja

I Z J A V U

Kojom potvrđuje da u potpunosti ispunjava sve uslove utvrđene zahtjevom za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke broj:______od _________ za nabavku (vrsta i opis predmeta nabavke) procijenjene vrijednosti ____ EUR-a.

U postupku jednostavne nabavke nijesam u sukobu interesa sa ličima navedenim u Zahjevu.

Ovlašćeno lice    (ime i prezime), (svojeručni potpis)

M.P.

U ovom dijelu naručilac može predvidjeti dostavljanje garancije ponude ili drugog sredstva finansijskog  obezbjeđenja, uslove za učestvovanje u jednostavnoj nabavci, obrazloženje razloga hitnosti, rok za dostavljanje zahjeva za pojašnjenje.

Nije primjenjivo od uspostavljanja ESJN