Uprava za kapitalne projekte

ul.Arsenija Boljevića 2a, City Mall/III sprat, 81000 Podgorica

Broj: 01-426-302/1

Podgorica, 27.01.2025. godine

POJAŠNJENJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE

Predmet: Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije – šifra postupka 85429 za “Izrada Idejnog rješenja i Glavnog projekta Rekonstrukcije puta Jasikovac do baznog naselja Cmiljača sa izvodjenjem po sistemu „projektuj i izgradi“” od 22.01.2025.g.

Pitanje 1. Da li se može dobiti uvid u postojeći Glavni projekat, koji se navodi u tenderskoj dokumentaciji?

Odgovor:  Dokumentaciju je moguće dobiti na uvid u prostorijama Uprave za kapitalne projekte svakog radnog dana.

Pitanje 2. U UTU-ima se navodi da je dužina rekonstrukcije 12.5 km, dok se u Projektnom zadatku navodi da je dužina rekonstrukcije 10.5 km uključujući prilazne puteve. Da li možemo dobiti informaciju kolka je dužina glavnog pravca, a kolika je dužina pristupnih puteva?

Odgovor: Projektnim zadatkom predviđena dužina rekonstrukcije je kraća od dužine

definisane UTU-ma što je dozvoljeno i zavisi od Investitora i Naručioca posla. Obrnuta

situacija ne bi bila dozvoljena. Tačna dužina glavnog pravca definisana je Projektnim

zadatkom. Dužina pristupnih puteva definisana je u Projektnom zadatku na način da se

oni moraju rekonstruisati da neugrožavaju bezbjednost i funkcionalnost glavnog pravca.

Dužinu njihove rekonstrukcije sagledaće svaki pojedinačni Ponuđač prilikom obaveznog

obilaska terena.

Pitanje 3. Šitina rigole u Projektom zadatku je zadata na min 0.5m dok je u UTU-ima zadata 0.75m. Da li se u UTU-ima širina od 0.75 odnosi na minimalnu širinu rigole ili preporučenu?

Odgovor: Rigola, kao element poprečnog profila puta, nije direktno uslovljena

saobraćajno tehničkim elementima puta, već sračunatim slivnim površinama, uslovima

terena i brojem propusta. Širina rigole, prema pravilima, predstavlja širinu mjerenu od

kraja ivične trake do dna zuba rigole, dok zub rigole ulazi u širinu berme. Obzirom da je

na kontaktnim projektima u širinu rigole uzet i zub rigole, pa je ukupna njena širina

iznosila 75cm, Projektnim zadatkom je ostavljena mogućnost, zbog prethodno

pogrešnih interpretacija, da minimalna širina rigole, od ivične trake do dna zuba rigole,

može iznositi minimum 50cm, kako bi se izjednačili elementi poprečnog profila puta kao

na kontaktnim dionicama. Konačno usvojena širina rigole, osim kontaktnog projekta,

zavisiće i od broja planiranih propusta, kao i od količina voda dobijenim računanjem

slivnih površina u hidrološkom maksimumu.

Pitanje 4. Da li možemo dobiti informaciju koliko je ukupna dužina klizišta na predmetnoj dionici?

Odgovor: Investitor ne posjeduje precizne informacije. Zato je, prije davanja Ponude,

predviđeno da Ponuđač sam obiđe teren i procijeni potencijalne rizike prije davanja iste.

Pitanje 5. Da li su izvedini objekti na trasi prihvaćeni od strane lica koje je vršilo nadzor na izgradnji, i da li je bilo izmjena u odnosu glavni projekat po kome su se izvodili dosadašnji radovi?

Odgovor: Ugovarač je dužan da prilikom izrade projektne dokumentacije snimi postojeće stanje trase, a Uprava za kapitalne projekte će tokom izrade projekta dostaviti svu dostupnu dokumentaciju.

Pitanje 6. Da li je proces eksproprijacije na projektovanoj trasi završen i da li postoje sredstva za eventualno dodatne procese eksproprijacije?

Odgovor: Ponuđač je u obavezi da, nakon usvajanja novog tehničkog rješenja od strane

Revizione komisije koju imenuje Investitor, dostavi konačan Elaborat eksproprijacije

prihvaćen od strane Nadležnog organa. Obezbijeđenost sredstava za sprovođenje

procesa eksproprijacije nije predmet Ugovora sa eventualno izabranim Ponuđačem.

Predsjednik Komisije

Vladimir Ivanović