- OSNOVNE INFORMACIJE

Satelitski snimci veoma visoke prostorne rezolucije pružaju efikasne informacije o prostornim promjenama i od izuzetne su koristi za održavanje i ažuriranje topografskih i kartografskih baza podataka i baza drugih srodnih zvaničnih registara i predstavljaju valjan osnov za pokretanje postupka pred državnim organima, organima lokalne samouprave i javnim preduzećima koji su nadležni za imovinsko pravne odnose, urbanizam i građevinarstvo, poljoprivredu, šumarstvo, zaštitu životne sredine, upravljanje rizicima, socijalnu i fiskalnu politiku i druge.

Satelitski snimci predstavljaju najbrži i najefikasniji način za prikupljanje podataka, kako u pogledu inicijalnog snimanja, tako i za potrebe praćenja promjena tokom vremena. Upotrebom satelitskih snimaka snimanje cjelokupne teritorije Crne Gore se može izvesti nekoliko puta godišnje.

Svrha ovog projekta je kreiranje pouzdane vektorske baze podataka koja će sadržati geometriju objekata na teritoriji Crne Gore koja će biti osnova za praćenje promjena nad objektima u cilju pravovremenog identifikovanja nelegalno izgrađenih objekata.

Pored standardnog prikupljanja satelitskih snimaka za kreiranje dvodimenzionalnih ortofoto mozaika koji će služiti kao osnova za kreiranje baze podataka, u urbanim sredinama gdje se ukaže potreba za izuzetno visokim nivoom detaljnosti, podaci će biti prikupljani pomoću bespilotne letjelice za potrebe izrade 3D modela.

Početno ili nulto stanje baze podataka će biti kreirano na osnovu nulte epohe prikupljanja podataka - satelitskih snimaka veoma visoke prostorne rezolucije i prikupljanjem podataka pomoću bespilotnih letjelica.

Korisnici podataka, pored resornog ministarstva, su državne institucije, ministarstva, organi lokalne samouprave, obrazovne ustanove i javna preduzeća.

Predmet ovog projektnog zadatka je definisanje tehničkih zahtjeva i uslova za realizaciju nabavke satelitskih snimaka veoma visoke prostorne rezolucije, snimanja bespilotnom letjelicom, i obrade podataka.

Tehničke specifikacije su podijeljene na poglavlja koja daju tehničke zahtjeve i uslove za:

Područja snimanja

Prikupljanje podataka

Osnovnu obradu podataka

Detekcija objekata

Isporuka i uslovi isporuke

Licenciranje

Geoportal

## 1.1. Referentni sistem i projekcija

Crna Gora je usvojila 2007.godine Zakon kojim je uspostavljen novi geodetski datum i kartografska projekcija Crne Gore koja treba da se koristi za izradu katastarskih i topografskih podataka (katastar, topografske karte i ortofoto planovi). Prostorni referentni sistem se odnosi na terestrički 3D koordinatni sistem koji odgovara internacionalnom terestričkom referentnom sistemu po definiciji koordinatnog početka, orjentaciji koordinatnih osa, razmjeri, jedinici dužine i evoluciji vremena.

Horizontalni referentni sistem predstavlja dvodimenzionalni koordinatni podskup prostornog referentnog sistema u kome se položaj tačaka i objekata izražavaju dvodimenzionalnim, pravouglim, krivolinijskim koordinatama, odnosno geodetskom dužinom i širinom u odnosu na referentni dvoosni obrtni elipsoid geodetskog referentnog sistema GRS 80 (Geodetic Reference System 80).

Za Državnu projekciju položaj tačaka i objekata u horizontalnom referentnom sistemu izražavaju se dvodimenzionalnim, pravouglim, pravolinijskim koordinatama u ravni konformne Univerzalne transverzalne Merkatorove (Universal Tranvezal Mercator-UTM) projekcije elipsoida GRS 80.

Za katastar i topografsku kartografiju, projekcija koordinatnog sistema je Univerzalna Transverzalna Merkatorova projekcija (34N) sa centralnim meridijanom 21°, a prema Pravilniku o načinu izrade i kontrole tehničke dokumentacije za izvođenje geodetskih radova, sticanja ovlašćenja za projektovanje i izvođenje geodetskih radova, dnevniku radova i knjizi inspekcije, licenci za rad i legitimaciji za obavljanje geodetskih radova(Sl. list CG,br.74/09) i Pravilniku o osnovnim geodetskim radovima (Sl. list RCG", br. 55/2001 od 20.11.2001. godine.), elipsoid GRS80čija je Velika poluosa=6,378,137.00m i spljoštenost m=1/298.257222101.Razmjera duž centralnog meridijana je 0.9996.Na dostavljenim podacima koordinate trebaju da imaju oznake N (sjever) i E (istok).Lažni istok je 500,000.

Položaj tačaka i objekata u vertikalnom referentnom geodetskom sistemu Crne Gore izražavaju se elipsoidnim ili fizički definisanim visinama.

Referentna površ elipsoidnih visina jeste nivoski elipsoid referentnog sistema GRS 80.

Referentna površ vertikalnog referentnog sistema Crne Gore zauzima vertikalni položaj koji se poklapa sa srednjim nivoom Jadranskog mora realizovanog mareografskim opažanjima za referentnu vremensku epohu.

Novi referentni sistem je realizovan sa ukupno 165 geodetskih kontrolnih tačaka 1999. godine i zove se Državna referentna mreža Crne Gore i državna referentna mreža MONTEPOS.

## 1.2. MONTEPOS

Mreža GPS Stanica – MontePos je infrastruktura koja realizuje nacionalni koordinatni sistem u Crnoj Gori.Implementacija državne GNSS mreže se sastoji od devet kontinualno operativnih referentnih prijemnika koji pokrivaju cijelu teritoriju Crne Gore, sa tačnošću ±0.02m za svako pozicioniranje.

Nova državna mreža premanentnih GPS stanica je vezana za globalni referentni okvir i u upotrebi od januara 2005. godine.

Pristup informacijama za MontePos servisu je opisan na web sajtu http://www.nekretnine.co.me/me/Montepos.asp.

Što se tiče modela Geoida - u Crnoj Gori nije uspostavljen model Geoida.U ovom projektu EGM08 treba koristiti. EGM08 treba prilagoditi/provjeravati u odnosu na devet MontePos referentnih stanica.

## 1.3. Nova podjela karata na listove

Nova projekcija i koordinatni referentni sistem je praćen novim podjelama na detaljne listove za zvaničnu razmjeru -Osnovne državne karte (ODK) i katastarskih planova (KP). Nova podjela na listove je urađena u projekcionom sistemu. Srednjim meridijan 21° u 34N/UTM projekciji preslikava se kao prava linija.Za Srednji meridijan vrijednost E 500.000 m se dodaje kako bi se izbjegle negativne koordinate. Sekcije su 22.500 m širine i 15.000 m dužine i postoji 68 listova TK25 koja pokrivakompletnu teritoriju Crne Gore.

Podjela za digitalni ortofoto plan u razmjeri 1: 2500 je dobijen od podjele TK 25 na listove. Jedan TK 25 list podijeljen je na 100 DOF 2,5 listova. U DOP 2,5 listovi su označeni od reda od 1 do 100, počevši od gornjeg levog lista do donjeg desnog lista po redovima.

Proizvod digitalni ortofoto plan treba dostaviti kao digitalne karte koje pokrivaju kompletnu Crnu Goru u listovima opisno i digitalna verzija treba biti dostupna kao kontinuirane karte za cijelu zemlju i dostavljene zainteresiranim stranama kao web servis (WMS) na internetu.

  - Dozvole i odobrenja

Naručilac će podržati ponuđača po pitanju zahtjeva za izdavanje dozvole za let i dobijanje ovlašćenja, shodno pozitivnim propisima Crne Gore.

Naručilac će u koordinaciji sa nadležnim institucijama omogućiti izdavanje osnovne dozvole za snimanjem iz vazduha u Crnoj Gori.

## 1.5.    Sistem upravljanja kvalitetom

## Standard kvaliteta za izradu DOF-a pretpostavlja da Ponuđač ima najbolje kvalifikacije kako bi se osiguralo da je proizvod izrađen u skladu specifikacijama.

## Obuhvat Plana kvaliteta proizvoda je da Ponuđač opiše kako kompanija namjerava da ispuni zahtjevanu specifikaciju proizvoda, uključujući očekivanja naručioca za proizvodnju DOF-a.

## Plan kvaliteta proizvoda je instrument kroz koji ponuđač može da dokumentuje kako su određeni zahtjevi kvaliteta proizvoda ispunjeni.

## U Planu kvaliteta Privredni subjekt treba da detaljno i nedvosmisleno navede i opiše:

- satelitske sisteme, bespilotnu letelicu i kameru koji će biti korišćeni za prikupljanje podataka,

- softvere koji će biti korišćeni u obradi podataka i procedure koje će biti izvršene nad prikupljenim podacima,

- alate koji će biti korišćeni za kreiranje WEB GIS aplikacije.

## Planovi kvaliteta proizvoda pripremaju se kao dio ponude. Iskazi interesovanja i prijedlozi koji ne sadrže relevantne planove kvaliteta proizvoda će biti odbijeni.

## Da bi Naručilac bio siguran da su svi zahtjevi ispunjeni,Plan kvaliteta treba da dokumentuje postupke primijenjene na realizovani proizvod.

- Područje od interesa

Crna Gora se nalazi u području od 18˚ 25´ do 20˚ 22´ istočne geografske dužine i od 41˚ 49´ do 43˚ 34´ sjeverne geografske širine. Teritorija Republike Crne Gore je definisana  državnom granicom i obuhvata površinu od oko 13 882 km2.

Kompletno područje od interesa (AOI) koje je potrebno pokriti satelitskim snimcima
 za izradu ortofoto mozaika veoma visoke prostorne rezolucije definisano je državnom 
granicom, uz proširenje (buffer) od 100 m, te ukupna površina za satelitsko snimanje iznosi oko 14 000 km2.

Oblasti definisane kao uža urbana područja (gradska jezgra za 25 opština u Crnoj Gori)  potrebno je snimiti pomoću bespilotne letjelice.

| Područje | Tehnologija snimanja | Opis | Ukupna površina |
| --- | --- | --- | --- |
| Crna Gora | Satelitski snimci | Prikupljanje satelitskih snimaka za izradu ortofoto mozaika za kompletnu teritoriju Crne Gore | ~ 14000 km2 |
| Uža urbana područja | Bespilotna letjelica | Prikupljanje podataka pomoću bespilotne letjelice. | max 1000 km2 |

# 3. Prikupljanje podataka

  - 3.1. Prikupljanje satelitskih snimaka za potrebe izrade ortofoto mozaika (2D)

Satelitski snimci koji će biti korišćeni za izradu ortofoto mozaika je neophodno da budu prikupljeni uvažavajući tehničke karakteristike prikazane u sledećoj tabeli.

| Period snimanja | Snimci prikupljeni u roku od dva mjeseca nakon potpisivanja ugovora – za potrebe kreiranja nultog stanja baze podataka |
| --- | --- |
| Satelitski sistemi za prikupljanje podataka | Satelitske snimke je potrebno prikupiti pomoću satelita koji imaju mogućnost prikupljanja podataka u „native“ rezoluciji boljoj od 40 cm, poput satelita iz MAXAR/EUSI WorldView konstelacije ili senzora ekvivalentnih specifikacija. Neophodno je da ponuđač snimaka ima bar tri operativna satelita sa „native“ rezolucijom boljom od 40 cm Neophodno je da ponuđač satelitskih snimaka ima lokalnu terensku baznu stanicu na teritoriji Evrope |
| Prostorna rezolucija | Prostorna rezolucija isporučenih satelitskih snimaka je potrebno da bude 15 cm HD za kompletno područje snimanja |
| Spektralna rezolucija | Neophodno je da satelitski snimci budu prikupljeni sa 8 spektralnih kanala Coastal (C), Blue (B), Green (G), Yellow (Y), Red (R), RedEdge (RE), Near-Infrared1, (NIR1), Near-Infrared2 (NIR2). |
| Radiometrijska rezolucija | Zahtijevana radiometrijska rezolucija izvornih satelitskih snimaka je 16 bita po kanalu. |
| Nagib snimaka „Off-nadir angle“ (ONA) | Maksimalan dozvoljeni nagib svakog pojedinačnog satelitskog snimka je 20°. |
| Otklon Sunca | Maksimalan dozvoljeni otklon Sunca za svaki pojedinačni satelitski snimak 30. |
| Oblačnost | 5% za oblasti definisane kao urbana područja. 10% za ostatak teritorije. |
| Nivo obrade izvornih snimaka | OrthoReadyStandard OR2A Pansharpened Atmosferski i radiometrijski korigovani HD |

  - 3.2 Prikupljanje podataka bespilotnom letjelicom

Prikupljanje podataka pomoću bespilotne letjelice je neophodno da bude izvršeno  uvažavajući tehničke karakteristike prikazane u sledećoj tabeli.

| Period snimanja | Snimci prikupljeni u roku od 60 radnih dana nakon potpisivanja ugovora – za potrebe kreiranja nultog stanja baze podataka |
| --- | --- |
| Bespilotni sistem za prikupljanje podataka | VTOL tip bespilotnih letjelica sa fiksnim krilima |
| Senzor | 61MP oblique kamera |
| Prostorna rezolucija | Prostorna rezolucija snimaka je potrebno da bude 3 cm ili bolja za kompletno područje snimanja bespilotnom letjelicom |
| Spektralna rezolucija | 3 spektralna kanala Red (R), Green (G), Blue (B). |
| Maksimalna dužina leta | 59 minuta |
| Pokrivenost pri letu na visini od 300 m | 800 ha |
| Neophodan broj letjelica | Neophodno je da izvršilac posjeduje minimalno 3 bespilotne letjelice, navedenih ili boljih karakteristika, radi snimanja više lokacija u istom danu, kao i minimum jednu rezervnu letjelicu istih ili boljih karakteristika, u slučaju kvara na nekoj od operativnih letjelica. |

# 4. Obrada

Prikupljeni podaci moraju biti obrađeni na način da omoguće primjenu naprednih metoda analize i ekstrakcije objekata i specifičnih informacija, kao i da budu pogodni za vizuelnu interpretaciju i analizu.  Ovo podrazumijeva i primjenu geometrijskih korekcija sa ciljem postizanja zahtijevane položajne tačnosti.

  - 4.1. Izrada ortofoto mozaika na osnovu satelitskih snimaka

Prvi nivo obrade satelitskih snimaka za potrebe izrade ortofoto mozaika podrazumijeva blok aerotriangulaciju i ortorektifikaciju snimaka, dok drugi nivo obrade predstavlja izradu ortofoto mozaika koristeći ortorektifikovane snimke.

      - Aerotriangulacija i ortorektifikacija

| Prostorna rezolucija | 15 cm za kompletno područje snimanja |
| --- | --- |
| Spektralna rezolucija | Neophodno je da ortorektifikovani satelitski snimci budu sa 4 spektralna kanala Red (R), Green (G), Blue (B) i Near Infrared 1 (NIR1). |
| Radiometrijska rezolucija | 16 bit. |
| Format | *.img. |
| Horizontalna tačnost: | ± 1.20 m za kompletno područje snimanja ± 0.90 m za oblasti definisane kao urbana područja. |
| Projekcija | UTM 34N |

      - Izrada ortofoto mozaika

| Prostorna rezolucija | 15 cm za kompletno područje snimanja |
| --- | --- |
| Spektralna rezolucija | Ortofoto mozaik je potrebno da bude isporučen sa 3 spektralna kanala Red (R), Green (G), Blue (B). |
| Radiometrijska rezolucija | 8 bit. |
| Format | *.tif,*.tfw., *.ecw |
| Projekcija | UTM 34N |
| Pravila izrade mozaika | Ortomozaik je potrebno izraditi korišćenjem ortorektifikovanih snimaka dobijenih nakon prvog nivoa obrade, dodatno obrađenih u vidu radiometrijskog izjednačavanja snimaka Rezne linije ne smeju presjecati zgrade i druge objekte Rezne linije ne smeju biti definisane na način koji dovodi do dupliranja ili nedostatka sadržaja na mozaiku Kada god je to moguće, rezna linija treba da bude definisana duž linijskih objekata (putevi, reke, pruge…); Na mestima gde rezna linija seče linijski objekat ne sme biti vidljivo neslaganje susednih snimaka U slučaju oblaka ili sjenki na snimcima, koristiti sadržaj snimaka istog područja koji nemaju sjenke ili oblake. |
| Podjela mozaika na listove | Podjela na listove treba da bude izvršena u skladu sa podjelom na listove detalja za razmjeru 1:5000 u UTM projekciji; Nazivi listova mozaika treba da budu definisani u skladu sa nomenklaturom podjele na listove detalja za razmjeru 1:5000 u UTM projekciji. |

  - 4.2. Izrada ortofoto i DSM na osnovu podataka prikupljenih bespilotnom letjelicom

Prvi nivo obrade obuhvata blok aerotriangulaciju i izradu DSM, dok drugi nivo obrade podrazumijeva  izradu ortofoto planova.

      - Aerotriangulacija i Izrada DSM

| Prostorna rezolucija DSM | 20 cm. |
| --- | --- |
| Format | *.tif,*.tfw. |
| Projekcija | UTM 34N |

      - Izrada ortofoto planova

| Prostorna rezolucija | 3 cm |
| --- | --- |
| Spektralna rezolucija | 3 spektralna kanala Red (R), Green (G), Blue (B). |
| Radiometrijska rezolucija | 8 bit. |
| Format | *.tif,*.tfw., *.ecw |
| Projekcija | UTM 34N |
| Tačnost: | ± 15 cm. |

# 5. Daljinska detekcija – detekcija objekata

Koristeći metode daljinske detekcije, a na osnovu podataka dobijenih nakon osnovnog nivoa obrade, potrebno je kreirati pouzdanu vektorsku bazu podataka koja će sadržati geometriju objekata na teritoriji Crne Gore.

Početno ili nulto stanje baze podataka treba biti kreirano na osnovu nulte epohe prikupljanja podataka. Kreirana baza podataka treba da posluži kao osnova za praćenje promjena nad objektima u cilju pravovrjemenog identifikovanja nelegalno izgrađenih objekata.

  - Detekcija objekata – kreiranje „nultog stanja“ baze podataka

Pod detekcijom objekata se podrazumijeva kreiranje vektorske baze podataka koja sadrži geometriju objekata na teritoriji kompletne Crne Gore. Osnovni ulazni podatak za kreiranje baze podataka treba da bude ortofoto mozaik, dobijeni nakon osnovnog nivoa obrade kreiran na osnovu satelitskih snimaka.

Dodatno, na lokacijama gde je vršeno snimanje i bespilotnom letjelicom, za detekciju objekata koristiti i sve raspoložive podatke.

Kroz proces detekcije objekata, potrebno je detektovati objekte čija površina u osnovi iznosi minimalno 20 m2.

# 6. Isporuka

Osnovni proizvod koji je neophodno isporučiti jeste geometrija svih detektovanih objekata nastalih nakon nulte epohe snimanja.

S obzirom da u procesu detekcije objekata nastaje niz proizvoda koji mogu biti veoma korisni u radu raznih državnih institucija, organa lokalne samouprave i javnih preduzeća predviđena je isporuka sledećih proizvoda:

| Proizvod | Format |
| --- | --- |
| Ortofoto mozaik kreiran na osnovu satelitskih snimaka | tif, ecw |
| Ortofoto snimci kreirani na osnovu podataka bespilotne letjelice | tif, ecw |
| DSM 20 cm kreiran na osnovu podataka bespilotne letjelice | tif |
| Geometrija detektovanih objekata | shp, gpkg |

# 7. Licenciranje podataka

Osnovni korisnik podataka prikupljenih satelitskim snimanjem, kao i podataka izvedenih iz prikupljenih podataka je Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine koje nema ograničenja po pitanju korišćenja podataka za interne potrebe.

Pored toga, Ministarstvo ima ovlašćenje da prikupljene podatke i podatke izvedene iz originalnih prikupljenih podataka distribuira svim korisnicima u državnim institucijama, drugim ministarstvima, organima lokalne samouprave, obrazovnim institucijama i javnim preduzećima putem servisa za prijegled i preuzimanje podataka (WMS, WFS, WCS).

Distribucija podataka za javne korisnike omogućena je isključivo putem standardizovanih servisa za prijegled podataka (WMS) u okviru Geoportala .

# 8. WEB GIS aplikacija - Geoportal

Za potrebe rada službi nadležnih za sprovođenje procesa legalizacije objekata, potrebno je kreirati aplikaciju koja će na intuitivan način službenicima omogućiti uvid u prikupljene podatke (ortofoto, DSM, 3D model), kao i u podatke nastale kao rezultat detekcije objekata i naknadne detekcije promjena.

Aplikacija treba da omogući službeniku da na mapi pronađe objekat klasifikovan kao novi ili  izmijenjen objekat, da izvrši uvid u snimke nultog i novog stanja i da omogući kreiranje izvještaja.

Web GIS aplikacija treba da ima sledeće tehničke karakteristike:

      - Prikaz podataka u 2D i 3D okruženju

      - mogućnost pristupa kroz neki od standardnih web pregledača - Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge

      - Istovremeni pristup i korišćenje aplikacije na neograničenom broju računara

      - Standardni alati za interakciju na mapi - uveličavanje/umanjivanje, pomjeranje po mapi, selekcija

      - „Swipe“ funkcija za uporedni prikaz različitih slojeva u 2D i 3D okruženju

      - Mogućnost dodavanja i prikaza različitih GIS servisa,

      - Alati za mjerenje u 2D i 3D okruženju

      - Mogućnost upotrebe različitih koordinatnih sistema mape, kao i uvoza slojeva u različitim koordinatnim sistemima

      - Mogućnost štampanja mape (izbor različitih šablona, razmjere, kvaliteta štampe)

      - Mogućnost prostorne selekcije objekata na mapi uz tabelarni prikaz rezultata selekcije

      - Mogućnost izvršavanja prostornih i atributivnih upita

Potrebno je sprovesti instalaciju i konfiguraciju softvera i održati obuku za korišćenje istog za minimum 15 korisnika u trajanju od 3 dana.