OBRAZAC 1

Agencija za zaštitu životne sredine

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 2

Redni broj iz Plana javnih nabavki: 2

Broj: 05/07-D-1148/4

Mjesto i datum: Podgorica, 16.05.2025.

Na osnovu člana 53 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 74/19, 3/23, 11/23 i 84/24) Agencija za zaštitu životne sredine objavljuje

TENDERSKU DOKUMENTACIJU

ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE

Nejonizujuće zračenje

90715000 - Usluge ispitivanja zagađenja

Predmet nabavke se nabavlja:

kao cjelina

- POZIV ZA NADMETANJE

- Podaci o naručiocu;

- Podaci o postupku i predmetu javne nabavke:

  - Vrsta postupka,

  - Predmet javne nabavke (vrsta predmeta, naziv i opis predmeta),

  - Procijenjena vrijednost predmeta nabavke,

  - Način nabavke:

- Cjelina, po partijama,

- Zajednička nabavka,

- Centralizovana nabavka,

  - Posebni oblik nabavke:

- Okvirni sporazum,

- Dinamički sistem nabavki,

- Elektronska aukcija,

- Elektronski katalog,

  - Uslovi za učešće u postupku javne nabavke i posebni osnovi za isključenje,

  - Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude,

  - Način, mjesto i vrijeme podnošenja ponuda i otvaranja ponuda,

  - Rok za donošenje odluke o izboru,

  - Rok važenja ponude,

  - Garancija ponude

- TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNE NABAVKE

- Naziv i opis predmeta nabavke u cjelini, po partijama i stavkama sa bitnim karakteristikama

SPROVOĐENJE PROGRAMA SISTEMATSKOG ISPITIVANJA NIVOA NEJONIZUJUĆIH ZRAČENJA - MONITORING

Partija 1: Ispitivanje nivoa električnog polja frekvencije između 30 MHz i 6 GHz koje generišu radiokomunikacioni predajnici (procijenjena vrijednost 15.000 eura)

| Lokacija mjerenja | Mjerno mjesto | Vrsta izvora nejonizujućeg zračenja | Metoda mjerenja | Period mjerenja | Učestalost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podgorica | Okolina RBS City kvart (Ul. Branka Deletića) 42°26'27.80"N 19°13'45.97"E | Elektromagnetno zračenje | Metoda brzog pregleda (gdje je primjenjivo), metoda skeniranja promjenljivog frekvencijskog opsega (gdje je primjenjivo) u skladu sa Pravilnikom o načinu prvih i periodičnih mjerenja nivoa elektromagnetnih polja | Između 10 -14 h ili 19 - 23 h Jul -Avgust | 1/godišnje |
| Podgorica | Okolina RBS Delta city 42°26'16.20"N 19°14'08.20"E | Elektromagnetno zračenje | Metoda brzog pregleda (gdje je primjenjivo), metoda skeniranja promjenljivog frekvencijskog opsega (gdje je primjenjivo) u skladu sa Pravilnikom o načinu prvih i periodičnih mjerenja nivoa elektromagnetnih polja | Između 10 -14 h ili 19 - 23 h Jul -Avgust | 1/godišnje |
| Podgorica | Unutrašnjost TC Big Fashion 42°26'13.67"N19°14'08.67"E | Elektromagnetno zračenje | Metoda brzog pregleda (gdje je primjenjivo), metoda skeniranja promjenljivog frekvencijskog opsega (gdje je primjenjivo) u skladu sa Pravilnikom o načinu prvih i periodičnih mjerenja nivoa elektromagnetnih polja | Između 17 - 21 h Jul -Avgust | 1/godišnje |
| Podgorica | Okolina RBS RSS Tološi 42°26'52.42"N 19°14'11.43"E | Elektromagnetno zračenje | Metoda brzog pregleda (gdje je primjenjivo), metoda skeniranja promjenljivog frekvencijskog opsega (gdje je primjenjivo) u skladu sa Pravilnikom o načinu prvih i periodičnih mjerenja nivoa elektromagnetnih polja | Između 10 -14 h ili 19 - 23 h Jul -Avgust | 1/godišnje |
| Podgorica | Okolina RBS One HQ i RTV dom 42°26'32.23"N 19°14'41.14"E | Elektromagnetno zračenje | Metoda brzog pregleda (gdje je primjenjivo), metoda skeniranja promjenljivog frekvencijskog opsega (gdje je primjenjivo) u skladu sa Pravilnikom o načinu prvih i periodičnih mjerenja nivoa elektromagnetnih polja | Između 10 -14 h ili 19 - 23 h Jul -Avgust | 1/godišnje |
| Podgorica | Okolina RBS Blok V 42°26'50.99"N 19°14'34.39"E | Elektromagnetno zračenje | Metoda brzog pregleda (gdje je primjenjivo), metoda skeniranja promjenljivog frekvencijskog opsega (gdje je primjenjivo) u skladu sa Pravilnikom o načinu prvih i periodičnih mjerenja nivoa elektromagnetnih polja | Između 10 -14 h ili 19 - 23 h Jul -Avgust | 1/godišnje |
| Podgorica | Okolina RBS Zabjelo (lamele) 42°25'15.73"N 19°14'33.73"E | Elektromagnetno zračenje | Metoda brzog pregleda (gdje je primjenjivo), metoda skeniranja promjenljivog frekvencijskog opsega (gdje je primjenjivo) u skladu sa Pravilnikom o načinu prvih i periodičnih mjerenja nivoa elektromagnetnih polja | Između 10 -14 h ili 19 - 23 h Jul -Avgust | 1/godišnje |
| Podgorica | Okolina RBS Dalmatinska 42°27'13.64"N 19°14'17.53"E | Elektromagnetno zračenje | Metoda brzog pregleda (gdje je primjenjivo), metoda skeniranja promjenljivog frekvencijskog opsega (gdje je primjenjivo) u skladu sa Pravilnikom o načinu prvih i periodičnih mjerenja nivoa elektromagnetnih polja | Između 10 -14 h ili 19 - 23 h Jul -Avgust | 1/godišnje |
| Podgorica | Okolina RBS Zagorič (MUP) 42°27'21.67"N 19°15'56.30"E | Elektromagnetno zračenje | Metoda brzog pregleda (gdje je primjenjivo), metoda skeniranja promjenljivog frekvencijskog opsega (gdje je primjenjivo) u skladu sa Pravilnikom o načinu prvih i periodičnih mjerenja nivoa elektromagnetnih polja | Između 10 -14 h ili 19 - 23 h Januar -Decembar | 1/godišnje |
| Podgorica | Okolina RBS Zagorič 42°27'26.87"N 19°16'52.97"E | Elektromagnetno zračenje | Metoda brzog pregleda (gdje je primjenjivo), metoda skeniranja promjenljivog frekvencijskog opsega (gdje je primjenjivo) u skladu sa Pravilnikom o načinu prvih i periodičnih mjerenja nivoa elektromagnetnih polja | Između 10 -14 h ili 19 - 23 h Jul -Avgust | 1/godišnje |
| Podgorica | Okolina RBS Stari Aerodrom 42°25'49.92"N 19°16'40.48"E | Elektromagnetno zračenje | Metoda brzog pregleda (gdje je primjenjivo), metoda skeniranja promjenljivog frekvencijskog opsega (gdje je primjenjivo) u skladu sa Pravilnikom o načinu prvih i periodičnih mjerenja nivoa elektromagnetnih polja | Između 10 -14 h ili 19 - 23 h Jul -Avgust | 1/godišnje |
| Podgorica | Okolina RBS Soliter 4. jula 42°25'35.29"N 19°15'35.54"E | Elektromagnetno zračenje | Metoda brzog pregleda (gdje je primjenjivo), metoda skeniranja promjenljivog frekvencijskog opsega (gdje je primjenjivo) u skladu sa Pravilnikom o načinu prvih i periodičnih mjerenja nivoa elektromagnetnih polja | Između 10 -14 h ili 19 - 23 h Jul -Avgust | 1/godišnje |
| Podgorica | Okolina solitera Pomorandža 42°25'33.30"N 19°15'42.42"E | Elektromagnetno zračenje | Metoda brzog pregleda (gdje je primjenjivo), metoda skeniranja promjenljivog frekvencijskog opsega (gdje je primjenjivo) u skladu sa Pravilnikom o načinu prvih i periodičnih mjerenja nivoa elektromagnetnih polja | Između 10 -14 h ili 19 - 23 h Jul -Avgust | 1/godišnje |
| Podgorica | Okolina RBS Hotel KETO 42°26'35.71"N 19°16'39.31"E | Elektromagnetno zračenje | Metoda brzog pregleda (gdje je primjenjivo), metoda skeniranja promjenljivog frekvencijskog opsega (gdje je primjenjivo) u skladu sa Pravilnikom o načinu prvih i periodičnih mjerenja nivoa elektromagnetnih polja | Između 10 -14 h ili 19 - 23 h Jul -Avgust | 1/godišnje |
| Budva | Okolina RBS Bečići 42°16'56.44"N 18°52'33.07"E | Elektromagnetno zračenje | Metoda brzog pregleda (gdje je primjenjivo), metoda skeniranja promjenljivog frekvencijskog opsega (gdje je primjenjivo) u skladu sa Pravilnikom o načinu prvih i periodičnih mjerenja nivoa elektromagnetnih polja | Između 10 -14 h ili 19 - 23 h Jul -Avgust | 1/godišnje |
| Budva | Okolina RBS Hotel PRINC 42°17'24.98"N 18°51'01.51“E | Elektromagnetno zračenje | Metoda brzog pregleda (gdje je primjenjivo), metoda skeniranja promjenljivog frekvencijskog opsega (gdje je primjenjivo) u skladu sa Pravilnikom o načinu prvih i periodičnih mjerenja nivoa elektromagnetnih polja | Između 10 -14 h ili 19 - 23 h Jul-Avgust | 1/godišnje |
| Budva | Okolina RBS TKC Budva 42°17'02.20"N 18°50'18.34"E | Elektromagnetno zračenje | Metoda brzog pregleda (gdje je primjenjivo), metoda skeniranja promjenljivog frekvencijskog opsega (gdje je primjenjivo) u skladu sa Pravilnikom o načinu prvih i periodičnih mjerenja nivoa elektromagnetnih polja | Između 10 -14 h ili 19 - 23 h Jul-Avgust | 1/godišnje |
| Budva | Okolina RBS Babilonija 42°17'30.58"N 18°50'44.04"E | Elektromagnetno zračenje | Metoda brzog pregleda (gdje je primjenjivo), metoda skeniranja promjenljivog frekvencijskog opsega (gdje je primjenjivo) u skladu sa Pravilnikom o načinu prvih i periodičnih mjerenja nivoa elektromagnetnih polja | Između 10 -14 h ili 19 - 23 h Jul-Avgust | 1/godišnje |
| Bar | Okolina RBS Ilino 42°06'45.51"N 19°05'58.53"E | Elektromagnetno zračenje | Metoda brzog pregleda (gdje je primjenjivo), metoda skeniranja promjenljivog frekvencijskog opsega (gdje je primjenjivo) u skladu sa Pravilnikom o načinu prvih i periodičnih mjerenja nivoa elektromagnetnih polja | Između 10 -14 h ili 19 - 23 h Jul-Avgust | 1/godišnje |
| Bar | Okolina RBS Pošta Stari Bar 42°05'28.66"N 19°07'56.75"E | Elektromagnetno zračenje | Metoda brzog pregleda (gdje je primjenjivo), metoda skeniranja promjenljivog frekvencijskog opsega (gdje je primjenjivo) u skladu sa Pravilnikom o načinu prvih i periodičnih mjerenja nivoa elektromagnetnih polja | Između 10 -14 h ili 19 - 23 h Jul-Avgust | 1/godišnje |
| Bar | Okolina RBS TKC Sutomore 42°08'22.65"N / 19°02'51.79"E | Elektromagnetno zračenje | Metoda brzog pregleda (gdje je primjenjivo), metoda skeniranja promjenljivog frekvencijskog opsega (gdje je primjenjivo) u skladu sa Pravilnikom o načinu prvih i periodičnih mjerenja nivoa elektromagnetnih polja | Između 10 -14 h ili 19 - 23 h Jul-Avgust | 1/godišnje |
| Bar | Okolina RBS RSS Virpazar 42°14'44.79"N 19°05'31.20"E | Elektromagnetno zračenje | Metoda brzog pregleda (gdje je primjenjivo), metoda skeniranja promjenljivog frekvencijskog opsega (gdje je primjenjivo) u skladu sa Pravilnikom o načinu prvih i periodičnih mjerenja nivoa elektromagnetnih polja | Između 10 -14 h ili 19 - 23 h Jul-Avgust | 1/godišnje |
| Berane | Okolina RBS TKC Berane 42°50'32.08"N 19°52'22.77"E | Elektromagnetno zračenje | Metoda brzog pregleda (gdje je primjenjivo), metoda skeniranja promjenljivog frekvencijskog opsega (gdje je primjenjivo) u skladu sa Pravilnikom o načinu prvih i periodičnih mjerenja nivoa elektromagnetnih polja | Između 10 -14 h ili 19 - 23 h Jul -Avgust | 1/godišnje |
| Bijelo Polje | Okolina RBS TKC Bijelo Polje 43°02'04.61"N 19°44'56.36"E | Elektromagnetno zračenje | Metoda brzog pregleda (gdje je primjenjivo), metoda skeniranja promjenljivog frekvencijskog opsega (gdje je primjenjivo) u skladu sa Pravilnikom o načinu prvih i periodičnih mjerenja nivoa elektromagnetnih polja | Između 10 -14 h ili 19 - 23 h Jul -Avgust | 1/godišnje |
| Bijelo Polje | Okolina RBS Bolnica BP 43°01'44.17"N 19°43'53.00"E | Elektromagnetno zračenje | Metoda brzog pregleda (gdje je primjenjivo), metoda skeniranja promjenljivog frekvencijskog opsega (gdje je primjenjivo) u skladu sa Pravilnikom o načinu prvih i periodičnih mjerenja nivoa elektromagnetnih polja | Između 10 -14 h ili 19 - 23 h Jul -Avgust | 1/godišnje |
| Rožaje | Okolina RBS TKC Rožaje 42°50’33.10“N 20°10’02.98“E | Elektromagnetno zračenje | Metoda brzog pregleda (gdje je primjenjivo), metoda skeniranja promjenljivog frekvencijskog opsega (gdje je primjenjivo) u skladu sa Pravilnikom o načinu prvih i periodičnih mjerenja nivoa elektromagnetnih polja | Između 10 -14 h ili 19 - 23 h Jul -Avgust | 1/godišnje |
| Rožaje | Okolina EO Bandžovo Brdo 42°50’25.00“N 20°10’29.10“E | Elektromagnetno zračenje | Metoda brzog pregleda (gdje je primjenjivo), metoda skeniranja promjenljivog frekvencijskog opsega (gdje je primjenjivo) u skladu sa Pravilnikom o načinu prvih i periodičnih mjerenja nivoa elektromagnetnih polja | Između 10 -14 h ili 19 - 23 h Jul -Avgust | 1/godišnje |
| Pljevlja | Okolina RBS Golubinja 43°21’27.92“N 19°21’47.91“E | Elektromagnetno zračenje | Metoda brzog pregleda (gdje je primjenjivo), metoda skeniranja promjenljivog frekvencijskog opsega (gdje je primjenjivo) u skladu sa Pravilnikom o načinu prvih i periodičnih mjerenja nivoa elektromagnetnih polja | Između 10 -14 h ili 19 - 23 h Jul -Avgust | 1/godišnje |
| Kolašin | Okolina RBS PG23 Kolašin 42°49'17.40"N 19°31'24.15"E | Elektromagnetno zračenje | Metoda brzog pregleda (gdje je primjenjivo), metoda skeniranja promjenljivog frekvencijskog opsega (gdje je primjenjivo) u skladu sa Pravilnikom o načinu prvih i periodičnih mjerenja nivoa elektromagnetnih polja | Između 10 -14 h ili 19 - 23 h Jul -Avgust | 1/godišnje |
| Mojkovac | Okolina RBS MUP Mojkovac 42°57'44.86"N 19°34'48.88"E | Elektromagnetno zračenje | Metoda brzog pregleda (gdje je primjenjivo), metoda skeniranja promjenljivog frekvencijskog opsega (gdje je primjenjivo) u skladu sa Pravilnikom o načinu prvih i periodičnih mjerenja nivoa elektromagnetnih polja | Između 10 -14 h ili 19 - 23 h Jul -Avgust | 1/godišnje |
| Cetinje | Okolina RBS TKC Cetinje 42°23'17.42"N 18°55'32.98"E | Elektromagnetno zračenje | Metoda brzog pregleda (gdje je primjenjivo), metoda skeniranja promjenljivog frekvencijskog opsega (gdje je primjenjivo) u skladu sa Pravilnikom o načinu prvih i periodičnih mjerenja nivoa elektromagnetnih polja | Između 10 -14 h ili 19 - 23 h Jul -Avgust | 1/godišnje |
| Plav | Okolina RBS TKC Plav 42°35'49.39"N 19°56'39.04"E | Elektromagnetno zračenje | Metoda brzog pregleda (gdje je primjenjivo), metoda skeniranja promjenljivog frekvencijskog opsega (gdje je primjenjivo) u skladu sa Pravilnikom o načinu prvih i periodičnih mjerenja nivoa elektromagnetnih polja | Između 10 -14 h ili 19 - 23 h Jul -Avgust | 1/godišnje |
| Tivat | Okolina RBS TKC Tivat 42°25'49.95"N 18°41'56.80"E | Elektromagnetno zračenje | Metoda brzog pregleda (gdje je primjenjivo), metoda skeniranja promjenljivog frekvencijskog opsega (gdje je primjenjivo) u skladu sa Pravilnikom o načinu prvih i periodičnih mjerenja nivoa elektromagnetnih polja | Između 10 -14 h ili 19 - 23 h Jul-Avgust | 1/godišnje |
| Tivat | Okolina RBS Tivat (Eko) 42°26'01.47"N 18°41'57.39"E | Elektromagnetno zračenje | Metoda brzog pregleda (gdje je primjenjivo), metoda skeniranja promjenljivog frekvencijskog opsega (gdje je primjenjivo) u skladu sa Pravilnikom o načinu prvih i periodičnih mjerenja nivoa elektromagnetnih polja | Između 10 -14 h ili 19 - 23 h Jul-Avgust | 1/godišnje |
| Kotor | Okolina RBS Bedemi 42°25'30.87"N 18°46'21.67"E | Elektromagnetno zračenje | Metoda brzog pregleda (gdje je primjenjivo), metoda skeniranja promjenljivog frekvencijskog opsega (gdje je primjenjivo) u skladu sa Pravilnikom o načinu prvih i periodičnih mjerenja nivoa elektromagnetnih polja | Između 10 -14 h ili 19 - 23 h Jul-Avgust | 1/godišnje |
| Kotor | Okolina RBS TKC Kotor 42°25'16.49"N 18°46'10.49"E | Elektromagnetno zračenje | Metoda brzog pregleda (gdje je primjenjivo), metoda skeniranja promjenljivog frekvencijskog opsega (gdje je primjenjivo) u skladu sa Pravilnikom o načinu prvih i periodičnih mjerenja nivoa elektromagnetnih polja | Između 10 -14 h ili 19 - 23 h Jul-Avgust | 1/godišnje |
| Herceg Novi | Okolina RBS Autobuska stanica Herceg Novi 42°27'13.38"N 18°32'00.26"E | Elektromagnetno zračenje | Metoda brzog pregleda (gdje je primjenjivo), metoda skeniranja promjenljivog frekvencijskog opsega (gdje je primjenjivo) u skladu sa Pravilnikom o načinu prvih i periodičnih mjerenja nivoa elektromagnetnih polja | Između 10 -14 h ili 19 - 23 h Jul-Avgust | 1/godišnje |
| Herceg Novi | Okolina RBS Hotel LIGHT HOUSE 42°27'34.78"N 18°30'46.98"E | Elektromagnetno zračenje | Metoda brzog pregleda (gdje je primjenjivo), metoda skeniranja promjenljivog frekvencijskog opsega (gdje je primjenjivo) u skladu sa Pravilnikom o načinu prvih i periodičnih mjerenja nivoa elektromagnetnih polja | Između 10 -14 h ili 19 - 23 h Jul-Avgust | 1/godišnje |
| Nikšić | Okolina RBS RTV Nikšić 42°46'22.60"N 18°57'03.97"E | Elektromagnetno zračenje | Metoda brzog pregleda (gdje je primjenjivo), metoda skeniranja promjenljivog frekvencijskog opsega (gdje je primjenjivo) u skladu sa Pravilnikom o načinu prvih i periodičnih mjerenja nivoa elektromagnetnih polja | Između 10 -14 h ili 19 - 23 h Jul -Avgust | 1/godišnje |
| Nikšić | Okolina RBS Hotel ONOGOŠT 42°46'35.38"N 18°57'03.08"E | Elektromagnetno zračenje | Metoda brzog pregleda (gdje je primjenjivo), metoda skeniranja promjenljivog frekvencijskog opsega (gdje je primjenjivo) u skladu sa Pravilnikom o načinu prvih i periodičnih mjerenja nivoa elektromagnetnih polja | Između 10 -14 h ili 19 - 23 h Jul -Avgust | 1/godišnje |
| Ulcinj | Okolina RBS Stari grad Ulcinj 41°55'27.72"N 19°12'05.67"E | Elektromagnetno zračenje | Metoda brzog pregleda (gdje je primjenjivo), metoda skeniranja promjenljivog frekvencijskog opsega (gdje je primjenjivo) u skladu sa Pravilnikom o načinu prvih i periodičnih mjerenja nivoa elektromagnetnih polja | Između 10 -14 h ili 19 - 23 h Jul -Avgust | 1/godišnje |

Partija 2: Ispitivanje nivoa elektromagnetnih zračenja koja generišu elementi elektroenergetskog sistema (procijenjena vrijednost 15.000 eura)

| Lokacija mjerenja | Mjerno mjesto | Vrsta izvora nejonizujućeg zračenja | Metoda mjerenja | Period mjerenja | Učestalost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ribarevine | Okolina TS 400/110 kV Ribarevine 42°59'23.11"N 19°44'17.30"E | Elektromagnetno zračenje | U skladu sa standardom MEST EN ISO/IEC 17025:2018 i MEST EN 61786:2009 | Jul -Avgust | 1/godišnje |
| Bar | Okolina TS 110/35kV Bar 42° 5'55.24"N 19° 6'45.97"E | Elektromagnetno zračenje | U skladu sa standardom MEST EN ISO/IEC 17025:2018 i MEST EN 61786:2009 | Jul -Avgust | 1/godišnje |
| Podgorica | Okolina TS 400/110kV Podgorica 2 42.457979, 19.201489 | Elektromagnetno zračenje | U skladu sa standardom MEST EN ISO/IEC 17025:2018 i MEST EN 61786:2009 | Jul -Avgust | 1/godišnje |
| Podgorica | Okolina TS 220/110/35kV Podgorica 1 42°27'51.33"N 19°16'20.53"E | Elektromagnetno zračenje | U skladu sa standardom MEST EN ISO/IEC 17025:2018 i MEST EN 61786:2009 | Jul -Avgust | 1/godišnje |
| Podgorica | Okolina TS 110/35 kV Podgorica 4 42°26'45.33"N 19°14'4.38"E | Elektromagnetno zračenje | U skladu sa standardom MEST EN ISO/IEC 17025:2018 i MEST EN 61786:2009 | Jul -Avgust | 1/godišnje |
| Podgorica | Okolina TS 110/35 kV Podgorica 3 42°26'18.10"N 19°16'18.82"E | Elektromagnetno zračenje | U skladu sa standardom MEST EN ISO/IEC 17025:2018 i MEST EN 61786:2009 | Jul -Avgust | 1/godišnje |
| Podgorica | Okolina TS 110/35 kV Podgorica 3 42°26'17.57"N 19°16'23.53"E | Elektromagnetno zračenje | U skladu sa standardom MEST EN ISO/IEC 17025:2018 i MEST EN 61786:2009 | Jul -Avgust | 1/godišnje |
| Cetinje | Okolina TS 110/35 kV Cetinje 42°23'41.06"N 18°54'16.91"E | Elektromagnetno zračenje | U skladu sa standardom MEST EN ISO/IEC 17025:2018 i MEST EN 61786:2009 | Jul -Avgust | 1/godišnje |
| Pljevlja | Okolina TS 110/35kV Pljevlja 43°21'17.88"N 19°19'13.41"E | Elektromagnetno zračenje | U skladu sa standardom MEST EN ISO/IEC 17025:2018 i MEST EN 61786:2009 | Jul -Avgust | 1/godišnje |
| Kotor | TS 110/35/10kV Škaljari 42.416253, 18.769520 | Elektromagnetno zračenje | U skladu sa standardom MEST EN ISO/IEC 17025:2018 i MEST EN 61786:2009 | Jul -Avgust | 1/godišnje |
| Budva | Okolina TS 110/35 kV Budva 42°18'15.27"N 18°51'22.53"E | Elektromagnetno zračenje | U skladu sa standardom MEST EN ISO/IEC 17025:2018 i MEST EN 61786:2009 | Jul -Avgust | 1/godišnje |
| Mojkovac | Okolina TS 220/110/35kV Mojkovac 42°57'30.70"N 19°35'13.28"E | Elektromagnetno zračenje | U skladu sa standardom MEST EN ISO/IEC 17025:2018 i MEST EN 61786:2009 | Jul -Avgust | 1/godišnje |
| Bar | Okolina TS 110/35kV Bar 42° 5'55.15"N, 19° 6'46.09"E | Elektromagnetno zračenje | U skladu sa standardom MEST EN ISO/IEC 17025:2018 i MEST EN 61786:2009 | Jul -Avgust | 1/godišnje |
| Andrijevica | Okolina TS 110/35kV Andrijevica 42°44'18.04"N 19°47'6.58"E | Elektromagnetno zračenje | U skladu sa standardom MEST EN ISO/IEC 17025:2018 i MEST EN 61786:2009 | Jul -Avgust | 1/godišnje |
| Tivat | Okolina TS 110/35kV Tivat 42°25'5.03"N 18°43'39.43"E | Elektromagnetno zračenje | U skladu sa standardom MEST EN ISO/IEC 17025:2018 i MEST EN 61786:2009 | Jul -Avgust | 1/godišnje |
| Ulcinj | Okolina TS 110/35kV Ulcinj 41.929730, 19.235200 | Elektromagnetno zračenje | U skladu sa standardom MEST EN ISO/IEC 17025:2018 i MEST EN 61786:2009 | Jul -Avgust | 1/godišnje |
| Berane | Okolina TS 110/35kV Berane 42°51'25.91"N 19°52'57.40"E | Elektromagnetno zračenje | U skladu sa standardom MEST EN ISO/IEC 17025:2018 i MEST EN 61786:2009 | Jul -Avgust | 1/godišnje |
| Podgorica | Ispod DV 110kV Podgorica 2 – KAP 42°25'54.70"N 19°12'18.73"E | Elektromagnetno zračenje | U skladu sa standardom MEST EN ISO/IEC 17025:2018 i MEST EN 61786:2009 | Jul -Avgust | 1/godišnje |
| Podgorica | Ispod DV 110kV Podgorica 2 – KAP 42°25'17.61"N 19°12'26.41"E | Elektromagnetno zračenje | U skladu sa standardom MEST EN ISO/IEC 17025:2018 i MEST EN 61786:2009 | Jul -Avgust | 1/godišnje |
| Podgorica | Ispod DV 110kV Podgorica 1 – Podgorica 3 42°27'49.59"N 19°16'21.39"E | Elektromagnetno zračenje | U skladu sa standardom MEST EN ISO/IEC 17025:2018 i MEST EN 61786:2009 | Jul -Avgust | 1/godišnje |
| Podgorica | Ispod DV 110kV Podgorica 1 – Podgorica 3 42°27'40.86"N 19°16'54.96"E | Elektromagnetno zračenje | U skladu sa standardom MEST EN ISO/IEC 17025:2018 i MEST EN 61786:2009 | Jul -Avgust | 1/godišnje |
| Podgorica | Ispod DV 2x110kV Podgorica 1 – Perućica 42°28'14.00"N 19°16'13.32"E | Elektromagnetno zračenje | U skladu sa standardom MEST EN ISO/IEC 17025:2018 i MEST EN 61786:2009 | Jul -Avgust | 1/godišnje |
| Herceg Novi | Ispod DV 110kV Herceg Novi - Tivat 42°27'46.61"N 18°32'51.37"E | Elektromagnetno zračenje | U skladu sa standardom MEST EN ISO/IEC 17025:2018 i MEST EN 61786:2009 | Jul -Avgust | 1/godišnje |
| Bar | Ispod DV 110kV Bar – Budva 42° 6'13.15"N 19° 6'45.44"E | Elektromagnetno zračenje | U skladu sa standardom MEST EN ISO/IEC 17025:2018 i MEST EN 61786:2009 | Jul -Avgust | 1/godišnje |
| Bar | Ispod DV 110kV Bar – Virpazar 42° 6'17.43"N 19° 6'55.66"E | Elektromagnetno zračenje | U skladu sa standardom MEST EN ISO/IEC 17025:2018 i MEST EN 61786:2009 | Jul -Avgust | 1/godišnje |
| Budva | Ispod DV 110kV Cetinje – Budva 42°18'17.57"N 18°51'22.97"E | Elektromagnetno zračenje | U skladu sa standardom MEST EN ISO/IEC 17025:2018 i MEST EN 61786:2009 | Jul -Avgust | 1/godišnje |
| Tivat | Ispod DV 110kV Tivat – Budva 42°25'0.88"N 18°43'41.46"E | Elektromagnetno zračenje | U skladu sa standardom MEST EN ISO/IEC 17025:2018 i MEST EN 61786:2009 | Jul -Avgust | 1/godišnje |
| Herceg Novi | Ispod DV 110kV Herceg Novi – Trebinje 42°27'50.42"N 18°32'4.40"E | Elektromagnetno zračenje | U skladu sa standardom MEST EN ISO/IEC 17025:2018 i MEST EN 61786:2009 | Jul -Avgust | 1/godišnje |
| Nikšić | Ispod DV 2x110kV Perućica – Nikšić 42°45'31.02"N 18°58'38.84"E | Elektromagnetno zračenje | U skladu sa standardom MEST EN ISO/IEC 17025:2018 i MEST EN 61786:2009 | Jul -Avgust | 1/godišnje |
| Danilovgrad | Ispod DV 2x110kV Perućica – Podgorica 42°34'0.78"N 19° 8'1.38"E | Elektromagnetno zračenje | U skladu sa standardom MEST EN ISO/IEC 17025:2018 i MEST EN 61786:2009 | Jul -Avgust | 1/godišnje |
| Podgorica | TS u garaži zgrade, ul.Bulevar Revolucije 88, Podgorica | Elektromagnetno zračenje | U skladu sa standardom MEST EN ISO/IEC 17025:2018 i MEST EN 61786:2009 | Jul -Avgust | 1/godišnje |

- Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke koji su od značaja za sačinjavanje ponude i izvršenje ugovora

Program sistematskog ispitivanja nivoa nejonizujućih zračenja se radi u skladu sa Zakonom o zaštiti od nejonizujućih zračenja ("Sl. list Crne Gore",broj 35/13 od 23.07.2013), kao i:

- Pravilnikom o sadržaju i načinu dostavljanja izvještaja o sistematskom ispitivanju nivoa nejonizujućih zračenja (“Sl. list Crne Gore”, broj 56/13),

- Pravilnikom o bližim uslovima za obavljanje stručnih poslova zaštite od nejonizujućih zračenja ("Sl. list Crne Gore", br. 21/16 i 145/22),

- Pravilnikom o granicama izlaganja elektromagnetnim poljima ("Sl. list Crne Gore", br. 6/15 i 9/15),

- Pravilnikom o načinu prvih i periodičnih mjerenja nivoa elektromagnetnih polja ("Sl. list Crne Gore", broj 56/15).

Stručne poslove sprovođenja programa sistematskog ispitivanja nivoa nejonizujućih zračenja može da vrši privredno društvo, preduzetnik ili drugo pravno lice koje ima dozvolu za obavljanje stručnih poslova zaštite od nejonizujućih zračenja – ovlašćeno stručno lice, izdatu od Agencije za zaštitu životne sredine Crne Gore.

Ispitivanje nivoa elektromagnetnog zračenja sprovodi se mjerenjem nivoa električnog polja za visokofrekvencijske izvore, odnosno električnog i magnetnog polja za niskofrekvencijske izvore u okolini izvora. Mjerenja se sprovode u tačkama u okolini izvora u kojima se ljudi u obavljanju svakodnevih aktivnosti mogu naći u dužem vremenskom periodu. Broj i mikrolokacije mjernih tačaka se biraju tako da omoguće sagledavanje distribucije elektromagnetnog polja u okolini izvora na cjelovit način i po pravilu bi trebalo da obuhvate najmanje jednu mjernu tačku koja je fizički najbliža izvoru, najmanje jednu mjernu tačku na kojoj se na bazi teorijskih razmatranja očekuje najviši nivo polja i jednu ili više tačaka od posebnog interesa.

Izvještaj o sistematskom ispitivanju nivoa nejonizujućih zračenja potrebno je uraditi u skladu sa Pravilnikom o sadržaju i načinu dostavljanja izvještaja o sistematskom ispitivanju nivoa nejonizujućih zračenja (“Sl. list Crne Gore”, broj 56/13).

Sve navedeno važi za obije partije.

- DODATNE INFORMACIJE O PREDMETU I POSTUPKU NABAVKE

Procijenjena vrijednost predmenta nabavke:

Procijenjena vrijednost predmeta nabavke bez zaključivanja okvirnog sporazuma:

po partijama je:

Partija 1: Ispitivanje nivoa električnog polja frekvencije između 30 MHz i 6 GHz koje generišu radiokomunikacioni predajnici 15.000 eura

Partija 2: Ispitivanje nivoa elektromagnetnih zračenja koja generišu elementi elektroenergetskog sistema 15.000 eura.

UKUPNO:                   30.000,00 €.

Obrazloženje razloga zašto predmet nabavke nije podijeljen na partije:

Predmet javne nabavke je definisan kao cjelina i ne može se dijeliti po partijama.

ZAKLJUČIVANJE OKVIRNOG SPORAZUMA

Zaključiće se okvirni sporazum:

ne

REZERVISANA NABAVKA

Ne

- NAČIN UTVRĐIVANJA EKVIVALENTNOSTI

Ponuđač je dužan u Finansijskom dijelu ponude, ukoliko nudi ekvivalent da navede naziv proivođača robe koju nudi.

Ukoliko ponuđač nudi ekvivalent, kriterijum za utvrđivanje ekvivalentnosti je tehnička dokumentacija.

- OSNOVI ZA OBAVEZNO ISKLJUČENJE IZ POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Privredni subjekat će se isključiti iz postupka javne nabavke, ako:

- je vršio neprimjeren uticaj u smislu člana 38 stav 2 tačka 1 ovog zakona;

- postoji sukob interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 ili člana 42 ovog zakona;

- ne ispunjava uslov iz člana 99 ovog zakona;

- ne ispunjava uslov iz čl. 102, 104 ili 106 ovog zakona predviđen tenderskom dokumentacijom;

- nije dostavio izjavu privrednog subjekta ili dostavljena izjava ne sadrži informacije i podatke tražene tenderskom dokumentacijom ili je nepravilno sačinjena;

- postoji razlog na osnovu kojeg se smatra da je odustao od prijave, odnosno ponude, a koji je propisan članom 120 stav 15 ovog zakona;

- nije dostavio garanciju ponude ili nije dostavio garanciju ponude na način predviđen tenderskom dokumentacijom u skladu sa članom 122 st. 2, 3 ili 4 ovog zakona ili je dostavio garanciju ponude na manji iznos od traženog ili je ta garancija neispravna; i/ili

- postoji drugi razlog propisan ovim zakonom.

- SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu:

garanciju za dobro izvršenje ugovor, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i savjesno izvršenje ugovorenih obaveza sa rokom važenja 30 dana dužim od roka za izvršenja usluge

- METODOLOGIJA VREDNOVANJA PONUDA

Naručilac će u postupku javne nabavki izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma:

Vrednovanje ponuda vršiće se po osnovu kriterijuma odnos cijene i kvaliteta.

Vrednovanje će se vršiti na osnovu:

1.najniža ponuđena cijena (C)     ................................................................. 90 bodova

Najniža ponuđena cijena obračunava se sa max brojem bodova.

Bodovi za ostale cijene obračunavaju u odnosu na najnižu ponuđenu cijenu po formuli:

C  = (Cmin/ Cp) x 90

Cp – ponuđena cijena bez uračunatog PDV-a

Cmin – najniža ponuđena cijena bez uračunatog PDV-a

2. kvalitet (K)  ................................................................................................. 10 bodova

Vrednovanje ponuda po osnovu parametra kvalitet vrši se u odnosu na rok izvršenja ugovora.

Najniži ponuđeni rok za izvršenje ugovora  obračunava se sa max brojem bodova 10.

Bodovi za ostale rokove obračunavaju se u odnosu na najniži ponuđeni rok izvršenja ugovora po formuli:

R  = (Rmin/ Rp) x 10

Rp – ponuđen rok izvršenja ugovora

Tmin – najniži ponuđeni rok izvršenja ugovora

Formula za ukupan broj bodova

U = C+R

U Ukupan broj bodova

C - Najniže ponuđena cijena

R - Kvalitet

NAJPOVOLJNIJA JE ONA PONUDA ČIJI JE UKUPAN BROJ BODOVA NAJVEĆI, ODNOSNO NAJBLIŽE 100 .

- JEZIK PONUDE

Ponuda se sačinjava na:

crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom

- NAČIN, MJESTO I VRIJEME PODNOŠENJA PONUDA I OTVARANJA PONUDA

Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 02.06.2025. godine do 10 sati.

Otvaranje ponuda održaće se dana  02.06.2025. godine u 10 sati.

Dio ponude koje se ne dostavlja preko ESJN-a, a odnosi se na garanciju ponude dostavlja se:

- neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi IV Proleterske 19, Podgorica

- preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi IV Proleterske 19, Podgorica

radnim danima od 10 do 12 sati, zaključno sa danom 02.06.2025. godine do 10 sati.

- USLOVI ZA AKTIVIRANJE GARANCIJE PONUDE

Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač:

1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili

2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum.

- TAJNOST PODATAKA

Tenderska dokumentacija sadrži tajne podatke

ne

- UPUTSTVO ZA SAČINJAVANJE PONUDE

Ponude se sačinjava u ESJN u skladu sa tenderskom dokumentacijom i važećim Pravilnikom o sadržaju ponude i uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude.

Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta.

Ponuđač je dužan da tačno, potpuno, pravilno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.

- NAČIN ZAKLJUČIVANJA I IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Naručilac zaključuje ugovor o javnoj nabavci u pisanom ili elektronskom obliku sa ponuđačem čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, nakon izvršnosti odluke o izboru najpovoljnije ponude.

Ugovor o javnoj nabavci mora da bude u skladu sa uslovima utvrđenim tenderskom dokumentacijom, izabranom ponudom i odlukom o izboru najpovoljnije ponude, osim u pogledu iskazivanja PDV-a.

Ugovor između naručioca i ponuđača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, pored uslova koji su propisani ovom tenderskom dokumentacijom, će sadržati i sljedeće:

___________________________________________

IZABRANI PONUĐAČ (u daljem tekstu: lzvršilac)  se obavezuje:

Produženje  roka izvršenja ugovora

Izvršilac ima pravo da zahtijeva produženje roka izvršenja ugovora u slučaju koji nije izazvan njegovom krivicom. Kao situacije odnosno razlozi, zbog kojih se, može zahtijevati produženje roka, smatraju se, naročito: prirodni događaji (požar, poplava, zemljotres, izuzetno loše vrijeme koje je neubičajeno za  mjesto na kome se stanice nalaze i sl.) Produženje roka određuje se prema trajanju spriječenosti.

Pravo na jednostrani raskid ugovora

Naručilac će raskinuti ugovor o javnoj nabavci naročito ako:

1) nastupe okolnosti koje za posljedicu imaju bitnu izmjenu ugovora koja iziskuje sprovođenje novog postupka javne nabavke. Bitnom izmjenom ugovora smatra se izmjena prirode ugovora u materijalnom smislu u odnosu na ugovor koji je prvobitno zaključen ako je ispunjen jedan ili više sljedećih uslova:

•	izmjenom se uvode uslovi koji bi, da su bili dio prvobitnog postupka javne nabavke, omogućavali uključivanje drugih privrednih subjekata u odnosu na izabrane ponuđače ili prihvatanje druge ponude u odnosu na prihvaćenu ili bi omogućili veću konkurentnost u postupku javne nabavke koji je prethodio zaključenju ugovora;

•	izmjenom se mijenja privredna ravnoteža ugovora u korist Izvršioca na način koji nije predviđen prvobitnim ugovorom;

•	izmjenom se značajno povećava obim ugovora;

•	promjena privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor o javnoj nabavci, osim u slučaju ako Izvršilac  nakon restrukturiranja, uključujući preuzimanje, spajanje, kupovinu ili stečaj, zamjenjuje u potpunosti ili djelimično novi pravni sljedbenik, odnosno privredni subjekat, koji ispunjava prvobitno određene uslove ovog ugovora, a izmjene su predviđene tenderskom dokumentacijom, pod uslovom da se ne vrše druge bitne izmjene ugovora iz člana 150 stav 2 Zakona o javnim nabavkama;

•	ako Izvršilac ne izvršava ugovorene obaveze, i to naročito:

(a) kada Naručilac izda nalog da se predmetna usluga ne izvršava saglasno ugovoru;

(b) kada Izvršilac ne bude izvršavao svoje  obaveze u ugovorenom roku.

2) nastupi neki razlog koji predstavlja osnov  iz člana 108 zakona o javnim nabavkama. Za obavezno isključenje iz postupka javne nabavke.

Ugovorna strana koja raskida ugovor dužna je to saopštiti drugoj strani bez odlaganja.

Ugovorna strana može raskinuti ugovor bez ostavljanja drugoj strani naknadnog roka za ispunjenje ako iz držanja druge ugovorne strane proizilazi da ona svoju obavezu neće izvršiti ni u naknadnom roku.

Ugovor se ne može raskinuti zbog neispunjenja neznatnog dijela obaveze.

Ukoliko dođe do raskida ugovora Naručilac će aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora.

Antikorupcijska klauzula

Ugovor o javnoj nabavci zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila iz člana 38 Zakona o javnim nabavkama Crne Gore, ništav je.

Naknada štete

U slučaju da Izvršilac ne ispuni svoje obaveze iz ugovora naručilac ima pravo da zahtijeva naknadu štete koju je usled toga pretrpio, a koja prevazilazi iznos aktivirane garancije za dobro izvršenje ugovora.

Rješavanje sporova

Nastali sporovi koji se ne riješi sporazumno, rješavaće se Privredni sud u Podgorici

lzvršilac se obavezuje  da u toku važenja  Ugovora,  kao i u roku od jedne  godine   po  isteku  ugovora,  ne  iznose  podatke u vezi Ugovora,  poslova  i aktivnosti  Naručioca,  bez  prethodne pisane saglasnosti Naručioca.

Eventualne nesporazume koji mogu da se pojave  u vezi  Ugovora ugovorne strane će pokusati da  rijese sporazumno.

• Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka javne nabavke u skladu sa članom 151 Zakona o javnim nabavkama:

1)	radi nabavke dodatnih roba, usluga ili radova, koji su postali neophodni, a koji nijesu bili uključeni u prvobitni ugovor o javnoj nabavci, ako promjena privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor nije moguća iz ekonomskih ili tehničkih razloga, kao što su zahtjevi kompatibilnosti sa postojećom opremom, uslugama ili radovima nabavljenim u okviru prvobitne nabavke i može da prouzrokuje značajne poteškoće ili znatno povećavanje troškova za naručioca a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,

2)	kada je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,

3) 	kad je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora već se vrši samo smanjenje ugovorene vrijednosti,

4)	ako privrednog subjekta nakon restrukturiranja, uključujući preuzimanje, spajanje, kupovinu ili stečaj, zamjenjuje u potpunosti ili djelimično novi pravni sljedbenik, odnosno privredni subjekat, koji ispunjava prvobitno određene uslove zaključenog ugovora o javnoj nabavci, a izmjene su predviđene tenderskom dokumentacijom, pod uslovom da se ne vrše druge bitne izmjene ugovora iz člana 150 stav 2 ovog zakona.

- ZAHTJEV ZA POJAŠNJENJE ILI IZMJENU I DOPUNU TENDERSKE DOKUMENTACIJE

Privredni subjekat može da predloži naručiocu da izmijeni i/ili dopuni tendersku dokumentaciju, u roku od osam dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije u skladu sa članom 94 st. 4 i 5 Zakona o javnim nabavkama.

Privredni subjekat ima pravo da pisanim zahtjevom traži od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije najkasnije deset dana prije isteka roka određenog za dostavljanje ponuda.

Zahtjev se podnosi isključivo putem ESJN-a.

- IZJAVA NARUČIOCA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

- UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava najkasnije deset dana prije dana koji je određen za otvaranje ponuda.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki http://www.kontrola-nabavki.me/.“.

Podatke iz tačke 1. Poziv za nadmetanje naručilac neposredno UNOSI na ESJN elektronskim putem;

U slučaju podjele predmeta nabavke po partijama i zaključivanja okvirnog sporazuma, podaci o procijenjenoj vrijednosti dati su i u dodatnim infomacijama;

Podatke iz tačke 2. Tehnička specifikacija predmeta javne nabavke naručilac neposredno UNOSI na ESJN elektronskim putem;

Djelove tenderske dokumentacije iz tačke 3. - 16. naručilac sačinjava u formi word/PDF dokumenta i objavljuje unošenjem (attachment) dokumenta na ESJN;

Procijenjena vrijednost se iskazuje bez PDV-a uključujući i sve troškove, nagrade i moguća obnavljanja ugovora na osnovu okvirnog sporazuma.

Ukoliko je predmet nabavke podijenjen na partije ovaj dio brisati

Ukoliko se ne predvidja zaključivanje okvirnog sporazuma cijelu sekciju brisati iz tenderske dokumentacije

Naručilac određuje jedan kriterijum za izbor najpovoljnije ponude, a ostale ponuđene opcije briše

Ukoliko je predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma, garancija ponude se dostavlja na iznos procijenjene vrijednosti predmeta javne nabavke za vrijeme trajanja okvirnog sporazuma