TEHNIČKI USLOVI IZVOĐENJA RADOVA – OPREMA I TEHNOLOGIJA

- Periodično zatvaranje jedne trake tunelske cijevi u dužini od 300m do 500m uz regulisanje saobraćaja tokom izvođenja radova uz nabavku sve potrebne saobraćajne signalizacije za izvođenje radova je obaveza izvođača radova, uključujuči ljudstvo.

- Upotreba specijalizovanog vozila za ispiranje drenažnog sistema, pod visokim pritiskom vode od 100-150 bari.

- Upotreba opreme sa kamerama na sopstveni pogon za snimanje drenažnog sistema.

- Upotreba opreme sa frezom i hidraulične-udarne glodalice za razbijanje nataložene Sige i betona.

- Radove čišćenja drenažnog sistema je neophodno izvesti u svemu prema Tehničkim propisima za ovu vrstu radova, uz obavezu odvoženja materijala van tunela.

Radovi će se naplatiti po okončanoj situaciji tj. po izvedenim (stvarnim) količinama.

TEHNIČKI USLOVI IZVOĐENJA RADOVA

- Pranje cijevi drenažnog sistema vrši se upotrebom uređaja za čišćenje sa hladnom vodom pod visokim pritiskom specijalnim vozilom kamion-cistijerna, sa pumpama visokog pritiska, uz korišćenje posebnih priključaka za pranje cijevi - rotacione dizne i posebne dizne za otpušavanje i pranje cijevi.

- Ispiranje drenažnog sistema vrši se upotrebom uređaja za čišćenje sa hladnom vodom pod visokim pritiskom specijalnim vozilom kamion-cistijerna, sa pumpama visokog pritiska, uz korišćenje posebnih priključaka za ispiranje cijevi - ugaona dizna, rotaciona dizna.

- Usisavanje otpada iz drenažnih cijevi i odnošenje van tunela.

- Snimanje očišćenog drenažnog sistema, kamerom za snimanje cjevovoda i video sistemom za kontrolu, upravljanje i snimanje, ugrađenim u specijalno vozilo. Snimanje na prenosivom mediju izvršiti na DVD disku, memorijskoj kartici ili fleš memoriji.

- Maksimalni pritisak hladne vode pri čišćenju drenažnog sistema može biti 90-100 bar-a. Pri ovom pritisku ne dolazi do oštećenja plastičnih i betonskih cijevi od kojih je izrađen drenažni sistem.