Prilog broj 2

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

PARTIJA 2 – Djelovi radnog odijela

- JAKNA MUŠKA  SA ULOŠKOM

Slika - nacrt:

Karakteristike materijala za izradu jakne:

| Element Ispitivanja | Metode ispitivanja | Jedinica mere | Propisane vrednosti |
| --- | --- | --- | --- |
| Sirovinski sastav | EN ISO 1833-1 EN ISO 1833-11 | % | 50% pamuk ±5% 50% poliester ±5% |
| Prepletaj | ISO 3572:1976 ISO 9354:1989/Cor-1:2000 |  | Petožični atlas |
| Površinska masa | ISO 3801-metoda 5 | g/m² | Min 218 g/m² |
| Prekidna sila | EN ISO 13934-1 | N | Osnova min 1100 |
|  |  |  | Potka min 700 |
| Gustina žica | ISO 7211-2 | ž/cm | Potrebno je samo konstatovati gustinu žice po osnovi i potki |
| Otpornost prema dejstvu vode Vodoodbojnost (metoda C) | ISO 4920 | ocena | min 80 (ISO 3) |
| Promena mjera pri pranju na 60°C | ISO 5077:2007 EN ISO 3759:2012 EN ISO 6330:2022 proces pranja 6N, sušenje postupak A | % | Osnova max 3% |
|  |  | % | Potka max 3% |
| Postojanost obojenja na: promena / prelaz na: pamuk / poliestar |  |  |  |
| Svjetlost | EN ISO 105-B02 | ocena | Min 5 |
| Pranje na 60°C | EN ISO 105-C08 | ocena | Min 4/4/4 |
| Znoj alkalni | EN ISO 105-E04 | ocena | Min 4/4/4 |
| Znoj kisjeli | EN ISO 105-E04 | ocena | Min 4/4/4 |
| Otiranje suvo | EN ISO 105-X12 | ocena | Min 4/4 |
| Otiranje mokro | EN ISO 105-X12 | ocena | Min 4/4 |
| Hemijsko čišćenje | EN ISO 105-D01 | ocena | Min 4/4 |
| Koordinate boje prema CIE Lab metodi (CIE L*a*b* i L*c*h* ) standardni izvor svjetlosti D65/10 | EN ISO 105-J03 |  | L:24.3 a:0.0 b:-4..4 Dozvoljena tolerancija ΔE cmc ±2. |

1a)	Uložak za jaknu – gornji dio termo veša

Slika - nacrt:

Karakteristike materijala za izradu uloška za janku – gornji dio termo veša.

|  | Element Ispitivanja | Metode ispitivanja | Jedinica mere | Propisane vrednosti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sirovinski sastav | EN ISO 1833-2 EN ISO 1833-7 ISO 1833-20 | % | Min. 64,5 % poliamid (Najlon) min. 22% Polipropilen min. 9,5% Elastan |
| 2. | Masa po jedinici površine | ISO 3801-metoda 5 | g/m2 | 280 g/m² |
| 3. | Otpornost prema pilingu- modifikovana metoda po Martindelu -5000 ciklusa | EN ISO 12945-2 | ocena | Piling min. 4 Maljavost min.4 Promjena sjaja min.4 |
| Postojanost obojenja na: promena / prelaz na: poliamid / vuna |  |  |  |  |
| 4. | Znoj alkalni | EN ISO 105-E04 | ocena | 4/4/4 |
| 5. | Znoj kisjeli | EN ISO 105-E04 | ocena | 4/4/4 |
| 6. | Otiranje suvo: dužina/širina | EN ISO 105-X12 | ocena | 4-5/4-5 |
| 7. | Otiranje mokro: dužina/širina | EN ISO 105-X12 | ocena | 4-5/4-5 |

- JAKNA ŽENSKA SA ULOŠKOM

Slika - nacrt:

Izgled je isti kao muška jakna opisana pod tačkom 1 ove specifikacije.

Karakteristike materijala za izradu:

Materijal od kojeg se izrađuje je isti kao za mušku jaknu opisanu pod tačkom 1 ove specifikacije.

- NAVLAKE ZA NARAMENICE ZA JAKNU - EPOLETE

Slika - nacrt:

Slika 1	Slika 2(načelno rešenje izrade zadnje strane prihvatljiva  I druga rešenja)

Karakteristike materijala za izradu:

Materijal od kojeg se izrađuju navlake za naramenice je tamno sive boje sa izvezenim širitima i zvjezdicama u žakard tkanju prema tabeli iz priloga. Uski širit je dimenzija  5-7mm, široki širt je dimenzija 10-13mm, razmak između širita 3-5mm, zvjezdica je osmokraka prečnika 10-15mm dok za čin direktora prečnik zvjezdice je 5-10mm.

Pregled izgleda oznaka koje se postavljaju na navlakama za naremenice, po radnim mjestima/položajima:

| 1 |  |
| --- | --- |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |
| 8 |  |

| 9 |  |
| --- | --- |
| 10 |  |
| 11 |  |
| 12 |  |
| 13 |  |
| 14 |  |
| 15 |  |
| 16 |  |
| 17 |  |
| 18 |  |

Količnski pregled oznaka po radnim mjestima/položajima za proizvodnju i isporuku navlaka za naramenice za jaknu:

| Redni broj oznake iz prethodne tabele | j-ca mjere | Količina |
| --- | --- | --- |
| 1 | kom. | 2 |
| 2 | kom. | 4 |
| 3 | kom. | 28 |
| 4 | kom. | 32 |
| 5 | kom. | 74 |
| 6 | kom. | 8 |
| 7 | kom. | 14 |
| 8 | kom. | 2 |
| 9 | kom. | 4 |
| 10 | kom. | 12 |
| 11 | kom. | 58 |
| 12 | kom. | 2 |
| 13 | kom. | 2 |
| 14 | kom. | 120 |
| 15 | kom. | 2 |
| 16 | kom. | 2 |
| 17 | kom. | 2 |
| 18 | kom. | 2 |
| S V E G A: | kom. | 370 |

- PANTALONE MUŠKE SA ULOŠKOM

Slika - nacrt:

Karakteristike materijala za izradu:

Materijal od kojeg se izrađuje je isti kao za mušku jaknu opisanu pod tačkom 1 ove specifikacije.

4a)	Uložak – donji dio termo veša

Slika - nacrt:

Načelan izgled termo veša.

Karakteristike materijala za izradu termo veša za pantalone.

Materijal od kojeg se izrađuje je isti kao za uložak za jaknu – gornji dio termo veša opisam u tački 1a) ove specifikacije.

- PANTALONE ŽENSKE

Slika - nacrt:

Izgled je isti kao muške pantalone opisane pod tačkom 4 i 4a) ove specifikacije.

Karakteristike materijala za izradu:

Materijal od kojeg se izrađuje je isti kao za muške pantalone opisane u tački 4 i 4a) ove specifikacije.

- MAJICA MUŠKA DUGIH RUKAVA (POLO)

Slika - nacrt:

Karakteristike materijala za izradu:

| Element Ispitivanja | Metode ispitivanja | Jedinica mere | Propisane vrednosti |
| --- | --- | --- | --- |
| Sirovinski sastav | CEN ISO/TR 11827:2017 (tačke 7.1.1 i 7.2.1 i dodatak D) | Pamuk | 100% |
| Prepletaj |  | Pike | Pike |
| Površinska masa | ISO 3801-metoda 5 | g/m² | 220 g/m² ±10% |
| Postojanost obojenja na: promena / prelaz na: pamuk / vuna |  |  |  |
| Svjetlost | EN ISO 105-B02 | ocena | Min 5 |
| Pranje | EN ISO 105-C08 | ocena | Min 4 |
| suvo trenje | EN ISO 105-X12 | ocena | Min 3-4 |
| mokro trenje | EN ISO 105-X12 | ocena | Min 4 |
| pH vodenog ekstrakta | EN ISO 3071 | pH | 5-7 |
| Boja tamno siva- koordinate boje prema CIE Lab metodi (CIE L*a*b* i L*c*h* ) standardni izvor svjetlosti D65/10 | ISO 105 J03 |  | L* 33,96 a* 1,032 b* -3,320 Dozvoljena tolerancija ΔE cmc ±2 |

- MAJICA ŽENSKA DUGIH RUKAVA (POLO)

Slika - nacrt:

Izgled je isti kao muška majica dugih rukava opisana pod tačkom 6 ove specifikacije.

Karakteristike materijala za izradu:

Materijal od kojeg se izrađuje je isti kao za mušku majicu pod tačkom 6 ove specifikacije.

- MAJICA MUŠKA KRATKIH RUKAVA (POLO)

Slika - nacrt:

Karakteristike materijala za izradu:

Karakteristike materijala za izradu su iste kao za majicu polo mušku dugu, stavka na rednom broju 6 ove specifikacije.

- MAJICA ŽENSKA KRATKIH RUKAVA (POLO)

Slika - nacrt:

Izgled je isti kao muška majica kratkih rukava opisana pod tačkom 8 ove specifikacije.

Karakteristike materijala za izradu:

Majica ženska kratkih rukava (polo) je ista kao majica polo muška na rednom broju 8 ove specifikacije, ženskog kroja.

- EPOLETA ZA MAJICE

Slika - nacrt:

Karakteristike materijala za izradu:

Materijal od kojeg su epolete je tamno sive boje dimenzija cca 8-9 cm x 4-5 cm sa izvezenim širitima i zvjezdicama u žakard tkanju prema tabeli iz priloga. Uski širit je dimenzija  3,5-4 mm, široki širt je dimenzija 7-8mm, razmak između širita 3-4mm, zvjezdica je osmokraka prečnika 8-10 mm. koji se ušiva na tvrdi dio čičak trake (meki dio se ušiva na majicu).

Pregled izgleda epoleta za majice po radnim mjestima/položajima:

| 1 |  |
| --- | --- |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |
| 8 |  |

| 9 |  |
| --- | --- |
| 10 |  |
| 11 |  |
| 12 |  |
| 13 |  |
| 14 |  |
| 15 |  |
| 16 |  |
| 17 |  |
| 18 |  |

Količnski pregled epoleta za majicu po radnim mjestima/položajima za proizvodnju i isporuku:

| Redni broj oznake iz prethodne tabele | j-ca mjere | Količina |
| --- | --- | --- |
| 1 | kom. | 2 |
| 2 | kom. | 4 |
| 3 | kom. | 28 |
| 4 | kom. | 32 |
| 5 | kom. | 74 |
| 6 | kom. | 8 |
| 7 | kom. | 14 |
| 8 | kom. | 2 |
| 9 | kom. | 4 |
| 10 | kom. | 12 |
| 11 | kom. | 58 |
| 12 | kom. | 2 |
| 13 | kom. | 2 |
| 14 | kom. | 120 |
| 15 | kom. | 2 |
| 16 | kom. | 2 |
| 17 | kom. | 2 |
| 18 | kom. | 2 |
| S V E G A: | kom. | 370 |