Prilog broj 3

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

PARTIJA 3 – Službeni znak Uprave carina /amblem

Slika - nacrt:

Službeni znak se izrađuje tehnikom veza tipa žakard tkanje ili vez

Dimenzije službenog znaka su visina 11 cm , širina 7,5 cm.

Karakteristike gotove oznake - amblema:

| ELEMENT ISPITIVANJA | METODA ISPITIVANJA | JEDINICA MERE | PROPISANE VREDNOSTI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.SIROVINSKI SASTAV | CEN ISO/TR 11827:2017 (tačke 7.1.1 i 7.2.1 i dodatak D) | % | 100% poliestar |
| -POLIESTAR |  |  |  |
| 2. PROMENA MERA PRI HEMIJSKOM ČIŠĆENJU | ISO 5077:2007 EN ISO 3759:2012 | % |  |
| - - po dužini |  |  | Ø |
| - - po širini |  |  | Ø |
| 3. PROMENA MERA PRI PRANJU NA 60 ºC | ISO 5077:2007 EN ISO 3759:2012 EN ISO 6330:2022 proces pranja 6N, sušenje postupak A | % |  |
| - po dužini |  |  | Ø |
| - - po širini |  |  | Ø |
| 4. POSTOJANOST OBOJENJA NA: PROMENA / PRELAZ NA: |  | POLIESTAR / PAMUK |  |
| -svetlost | EN ISO 105-b02:2015 | ocena | min 5 |
| -pranje na 60 ºC | EN ISO 105-C06:2016,c1s | ocena | min 4 |
| -otiranje -suvo | EN ISO 105-X12:2017 | ocena | min 4 |
| -otiranje -mokro | EN ISO 105-X12:2017 | ocena | min 4 |
| -hemijsko čišćenje | EN ISO 105-D01:2012 | ocena | min 4 |
| 5. OTPORNOST PREMA PILINGU-PILING BOX (nakon 57.600 cikusa, 16h) | EN ISO 12945-1:2020 EN ISO 12945-4:2020 | ocena | min 4-5 |
| -piling |  |  |  |
| -sjaj |  |  |  |
| -maljavost |  |  |  |
| 6.OTPORNOST OZNAKE NA DEFORMACIJU, RASLOJAVANJE, POJAVU MEHURIĆA I SLIČNO PRILIKOM PRANJA I HEMIJSKOG ČIŠĆENJA PERHLORETILENOM |  |  | Prilikom pranja na 60 ºC i hemijskog čišćenja perhloretilenom ne sme doći do deformacije oznake, raslojavanja, pojave mehurića i slično. |

Karakteristike teksturiranog poliestarskog prediva za izradu amblema

| ELEMENT ISPITIVANJA | METODA ISPITIVANJA | JEDINICA MERE | PROPISANE VREDNOSTI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.PODUŽNA MASA (FINOĆA PREDIVA) | EN ISO 2060:2012 | dtex |  |
| - osnove |  |  | 90-100 |
| - potke |  |  | 78-110 |