PARTIJA 4 - ŠAPKE ZA SVEČANU I SLUŽBENU UNIFORMU

SPECIFIKACIJA MATERIJALA:

| Element ispitivanja | Metoda ispitivanja |  |  |  |  | Zahtijevana vrijednost |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. MASA PO JEDINICI POVRŠINE | ISO 3801:1977 |  |  |  |  | 215 ± 5% g/m2 |  |  |  |  |
| 2. NAJVEĆA SILA ISTEZANJA | EN ISO 13934-1:2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - u pravcu osnove |  |  |  |  |  | min 440 N |  |  |  |  |
| -u pravcu potke |  |  |  |  |  | min 300 N |  |  |  |  |
| 3. IZDUŽENJE PRI NAJVEĆOJ SILI ISTEZANJA | EN ISO 13934-1:2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - u pravcu osnove |  |  |  |  |  | min 15 % |  |  |  |  |
| - u pravcu potke |  |  |  |  |  | min 15 % |  |  |  |  |
| 4. GUSTINA ŽICA | ISO 7211-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - broj žica osnove |  |  |  |  |  | min 270 ž/10 cm |  |  |  |  |
| -broj žica potke |  |  |  |  |  | min 220 ž/10 cm |  |  |  |  |
| 5. FINOĆA PREĐE | ISO 7211-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - osnove |  |  |  |  |  | 20 x 2 tex ± 5% |  |  |  |  |
| - potke sa elastanom |  |  |  |  |  | 42 x 1 tex ± 5% |  |  |  |  |
| 6. UGAO OPORAVKA OD GUŽVANJA | ISO 2313 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -osnove-lice ka licu |  |  |  |  |  | min 140 º |  |  |  |  |
| -naličje ka naličju |  |  |  |  |  | min 140 º |  |  |  |  |
| -potke -lice ka licu |  |  |  |  |  | min 140 º |  |  |  |  |
| -naličje ka naličju |  |  |  |  |  | min 140 º |  |  |  |  |
| 7. SILA CIJEPANJA | EN ISO 13937-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - osnove |  |  |  |  |  | min 20 N |  |  |  |  |
| - potke |  |  |  |  |  | min 20 N |  |  |  |  |
| 8. OTPORNOST PREMA HABANJU (p═9kPa) | EN ISO 12947-2 |  |  |  |  | min 45.000 |  |  |  |  |
| 9.OTPORNOST PREMA DEJSTVU VODE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -vodoodbojnost | ISO 4920 |  |  |  |  | min ocijena 90 (ISO 4) |  |  |  |  |
| 10.PREPLETAJ TKANINE | ISO 3572 ISO 9354:1989/ Cor.1:2000 |  |  |  |  | KEPER |  |  |  |  |
| 11. SIROVINSKI SASTAV | EN ISO 1833-2 EN ISO 1833-4 ISO 1833-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -VUNA |  |  |  |  |  | min 65 % |  |  |  |  |
| -POLIESTAR |  |  |  |  |  | min 27 % |  |  |  |  |
| -ELASTAN |  |  |  |  |  | 2 - 3 % |  |  |  |  |
| 12. PROMENA MJERA: pri hemijskom čišćenju | ISO 5077 EN ISO 3759 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - po dužini |  |  |  |  |  | max 2 % |  |  |  |  |
| - po širini |  |  |  |  |  | max 2 % |  |  |  |  |
| Element ispitivanja | Metoda ispitivanja |  |  |  |  | Zahtijevana vrijednost |  |  |  |  |
| 13. POSTOJANOST BOJE NA: PROMJENA/PRELAZ NA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -svjetlost | EN ISO 105-B02 |  |  |  |  | ocjena min 4 |  |  |  |  |
| -otiranje-suvo | EN ISO 105-X12 |  |  |  |  | ocjena min 4/4 |  |  |  |  |
| -otiranje-mokro | EN ISO 105-X12 |  |  |  |  | ocjena min 4/4 |  |  |  |  |
| - peglanje na 110 oC-odmah | EN ISO 105-X11 |  |  |  |  | ocjena min 4/4 |  |  |  |  |
| - peglanje na 110 oC-posle 4h | EN ISO 105-X11 |  |  |  |  | ocjena min 4/4 |  |  |  |  |
| -hemijsko čišćenje | EN ISO 105-D01 |  |  |  |  | ocjena min 4 / 4 / 4 |  |  |  |  |
| -znoj-alkalni | EN ISO 105-E04 |  |  |  |  | ocjena min 4 / 4 / 4 |  |  |  |  |
| -znoj-kisjeli | EN ISO 105-E04 |  |  |  |  | ocjena min 4 / 4 / 4 |  |  |  |  |
| 14. pH VODENOG EKSTRAKTA | EN ISO 3071 |  |  |  |  | pH 5 - 7,5 |  |  |  |  |
| 15.OTPORNOST PREMA PILINGU | EN ISO 12945-1 EN ISO 12945-4 |  |  |  |  | ocjena min 4 |  |  |  |  |
| -piling box (nakon 45.000 ciklusa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. NAČIN ODRŽAVANJA | EN ISO 3758 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -pranje | Zabranjeno pranje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -beljenje | Nije dozvoljeno beljenje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -sušenje | Nije dozvoljeno sušenje u bubnju |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -peglanje | Pegla se sa najvišom temperaturom ploče od 110 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -hemijsko čišćenje | Profesionalno hemijsko čišćenje u tetrahloretenu i svim rastvaračima čiji je spisak dat za simbol F, normalan proces |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. SADRŽAJ SREDSTVA ZA ZAŠTITU OD INSEKATA- CIS/TRANS PERMETRIN | IWS TM27 |  |  |  |  | <0,001 % |  |  |  |  |
| 18. ODREĐIVANJE FORMALDEHIDA- DEO 1- slobodni i hidrolizovani formaldehid (metoda ekstrakcije vodom) | EN ISO 14184-1 |  |  |  |  | <16mg/kg |  |  |  |  |
| 2. PREGLED BOJA ZA IZRADU MATERIJALA: Plava boja - namijenjena za pripadnike Vazduhoplovstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CIE L*a*b* i L*C*h* |  | L* | a* | b* |  |  | C* | h* | dE* |
| Dobijene vrijednosti koordinata boje |  | 22,22 | -1,30 | -10,00 |  |  | 10,0 | 262,2 | ≤2 |
| CIE L*a*b*i L*C*h* razlike koordinata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dobijene razlike koordinata boje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Geometrija spektrofotometra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CIE L*a*b*; D65/100; SCI |  | MAV 10 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| ZELENA BOJA - namijenjena za pripadnike Kopnene vojske |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CIE L*a*b* i L*C*h* |  | L* | a* | b* |  |  | C* | h* | dE* |
| Dobijene vrijednosti koordinata boje |  | 22,10 | - 4,80 | - 4,00 |  |  | 6,35 | 219,70 | ≤2 |
| CIE L*a*b*i L*C*h* razlike koordinata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dobijene razlike koordinata boje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Geometrija spektrofotometra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CIE L*a*b*; D65/100; SCI |  | MAV 10 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| BIJELA BOJA - namijenjena za pripadnike Mornarice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CIE L*a*b* i L*C*h* |  | L* | a* | b* |  |  | C* | h* | dE* |
| Dobijene vrijednosti koordinata boje |  | 95,51 | 3,48 | -11,43 |  |  | / | / | ≤2 |
| CIE L*a*b*i L*C*h* razlike koordinata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dobijene razlike koordinata boje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Geometrija spektrofotometra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CIE L*a*b*; D65/100; SCI |  | MAV 10 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| ili |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CIE L*a*b* i L*C*h* |  | L* | a* |  | b* |  | C* | h* | dE* |
| Dobijene vrijednosti koordinata boje |  | 97.36 | 3.46 |  | -14,49 |  | / | / | ≤2 |
| CIE L*a*b*i L*C*h* razlike koordinata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dobijene razlike koordinata boje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Geometrija spektrofotometra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CIE L*a*b*; D65/100; SCI |  | MAV 10 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| Prikaz zadatih i dobijenih vrednosti rezultata koordinata boja. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Primjenjeni standardi pri ispitivanju koordinata boja: EN ISO 105-J03:2010. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rezultati određivanja koordinata boje kao i razlike u obojenju prikazani su u tabeli kao srednja vrednost 10 mjerenja. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

SLIKA – NACRT:

Slika šapke podoficira ( štitnik u srebrnoj boji)

Slike šapki oficira u tri boje

Ukrasna traka koja se može skinuti sa šapke za oficire  zlatna (za podoficire je srebrna aplikacija)

Opis izrade:

- Šapka je klasičnog oblika sa štitnikom presvučenim lakiranim politeksom crne boje. Kruna pokrivka se izradjuje od osnovne tkanine opisane u tehničkoj specifikaciji, dimenzija 28x26 cm /u gotovom stanju/.

- Obodni dio krune je visine 5 cm. Na obodni dio krune pokrivke našiva se ukrasna traka crne boje širine 38 mm, na koju su prethodno našivene ukrasne trake. Ukrasne trake su za oficire zlatne boje, a za podoficire srebrne boje.

- Za podoficire, na obodu štitnika je izvezena aplikacija kao kod oficira saten srebrne boje.

- Za oficire obodom štitnika izvezena je, saten zlatnim koncem, aplikacija maslinove grančice.

- Za generalske činove (komodor, kontra-admiral, vice-admiral i admiral), pored aplikacije po obodu, na sredini štitnika je dodata  aplikacija maslinove grančice u patina zlatnoj boji (nije prikazana na slici).

- Postava se štepa sa punilom i fiksira za krunu pokrivka. U šapku se ugrađuju uobičajeni elementi /štitnik, port, znojnica, unutrašnji prsten /.

- Na sredini prednje strane šapke učvršćuje se metalna oznaka.

- Izrada šapki se vrši prema modelima (izgled, oblik i kroj) koji su u upotrebi, po prethodno ovjerenim uzorcima (nultim primjercima) od strane Nadzornog organa Naručioca.

- Prilikom izrade šapke bijele boje Dobavljač je obavezan da predvidi model koji obavezno uključuje mogućnost skidanja osnovnog i stavljanje rezervnog (drugog) gornjeg platna šapke.

Ova obaveza ne smije umanjiti estetski zahtjev i mora se predvidjeti isporuka po dva komada rezervnog, gornjeg platna za presvlačenje šapke.

ZNAK ZA ŠAPKU:

- Materijal za znak za šapku: Livena oznaka izrađena od legure Cinka (minimum 95 %) i aluminijuma (do 5 %) sa potrebnim primesama mikrolegirajućih elemenata za livenje pod pritiskom (Fe, Cu, Ni, Sn i dr..).

- Tehnološki postupak livenja: Livenje pod pritiskom u metalnim alatima da nebi dolazilo do morfološke deformacije odlivaka prilikom izlivanja i da bi se postigla što bolja homogenost odlivka po čitavoj zapremini (bez defekata i mehurića vazduha) i što bolja homogenost površinskog sloja odlivka, te da bi se postigle što bolje mehaničke karakteristike.

42 mm

42 mm

36 mm

36 mm