JU OSNOVNA ŠKOLA „ ALEKSA BEĆO ĐILAS“

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki:08-426/22-819

Redni broj iz Plana javnih nabavki:25

Mojkovac, 12.08.2022.godine

Na osnovu člana 94 stav 2  i 8 Zakona o javnim nabavkama ( „Službeni list CG“, BR. 074/19 OD 30.12.2019. ) Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke, donosi i objavljuje na Portal javnih nabavki:

IZMJENU I DOPUNU BR.1

TENDERSKE DOKUMENTACIJE

BROJ:08-426/22-816 od 10.08.2022.

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 25 od 01.08.2022.god.

Šifra postupka #22964 od 10.08.2022.god.

ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA

Izvođenje radova na adaptaciji krova školskog objekta JU OŠ „ALEKSA BEĆO ĐILAS“ Mojkovac

Na sljedeći način:

√ U okviru „TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE“ briše se:

|  | Opis predmeta nabavke | Bitne karakteristike predmeta nabavke | Količina |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | PRIPREMNI I DEMONTAŽNI RADOVI | "Demontaža svih oluka i olučnih vertikala, držača oluka i limenih uvala, sa objekta. Limariju demontirati, upakovati, utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m1." Horizontalni oluk sa uvodnim limom (L=22,0 m) - 119,57 m1 Vertikalni oluk (H=4.00 m) - 83,60 m1 Uvale (RŠ=1.00 m) - 18,92m1 | 1,00 M1 |
| 10 | TESARSKI RADOVI | "Nabavka i ugradnja drvenih krovnih letvi od zdrave rezane građe a koja je adekvatnim premazom zaštićena od truljenja i insekata. Elemente krovne konstrukcije izraditi u svemu prema grafičkim prilozima koji su sastavni dio ovog projekta. Drvene letve su dimenzija: -kontra-letva 10/2,5 cm (montaža po rogovima) -kantinjela 5/5 cm (na rastojanju cca 50cm) Obračun po m1." Kontra-letva -----722,59m1 Kantinjela--------1.404,65m1 | 1,00 M1 |
| 15 | LIMARSKI RADOVI | „Nabavka i izrada: uvodnog lima rš=25cm, horizontalnih oluka dimenzija 12/12 cm i vertikalnih oluka dimenzija 12/10cm od čeličnog plastificiranog lima u boji krova d=0,55mm. Horizontalni oluk je postavljen na držače od flaha koji su istovremeno i regulatori pada oluka. Vertikalni oluci su pričvršćeni za zid obujmnicama od flaha na razmaku od 150cm. Vertikalni oluci moraju biti udaljeni od zida minimum 20mm. Obračun po m1 ugrađenog oluka i uvodnog lima." Uvodni lim rš =25cm ---119,81M1 Horizontalni oluk 12/12 cm -----119,81M1 Vertikalni oluk 12/12cm(L=7,70 komada 8)------66,88M1 | 1,00 M1 |

I dodaju se:

|  | Opis predmeta nabavke | Bitne karakteristike predmeta nabavke | Količina |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | PRIPREMNI I DEMONTAŽNI RADOVI | I-2 Demontaža svih oluka i olučnih vertikala, držača oluka i limenih uvala, sa objekta. Limariju demontirati, upakovati, utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m1. Horizontalni oluk sa uvodnim limom (L=22,0 m) | 119,57 m1 |
| 3 | PRIPREMNI I DEMONTAŽNI RADOVI | I-3 Demontaža svih oluka i olučnih vertikala, držača oluka i limenih uvala, sa objekta. Limariju demontirati, upakovati, utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m1. Vertikalni oluk (H=4.00 m) | 83,60 m1 |
| 4 | PRIPREMNI I DEMONTAŽNI RADOVI | I-4 Demontaža svih oluka i olučnih vertikala, držača oluka i limenih uvala, sa objekta. Limariju demontirati, upakovati, utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m1. Uvale (RŠ=1.00 m) | 18,92 m1 |
| 12 | TESARSKI RADOVI | II-3 Nabavka i ugradnja drvenih krovnih letvi od zdrave rezane građe a koja je adekvatnim premazom zaštićena od truljenja i insekata. Elemente krovne konstrukcije izraditi u svemu prema grafičkim prilozima koji su sastavni dio ovog projekta. Drvene letve su dimenzija: -kontra-letva 10/2,5 cm (montaža po rogovima) -kantinjela 5/5 cm (na rastojanju cca 50cm) Obračun po m1. Kontra-letva | 722,59 m1 |
| 13 | TESARSKI RADOVI | II-4 Nabavka i ugradnja drvenih krovnih letvi od zdrave rezane građe a koja je adekvatnim premazom zaštićena od truljenja i insekata. Elemente krovne konstrukcije izraditi u svemu prema grafičkim prilozima koji su sastavni dio ovog projekta. Drvene letve su dimenzija: -kontra-letva 10/2,5 cm (montaža po rogovima) -kantinjela 5/5 cm (na rastojanju cca 50cm) Obračun po m1. Kantinjela | 1404,65 m1 |
| 18 | LIMARSKI RADOVI | IV-4 Nabavka i izrada: uvodnog lima rš=25cm, horizontalnih oluka dimenzija 12/12 cm i vertikalnih oluka dimenzija 12/10cm od čeličnog plastificiranog lima u boji krova d=0,55mm. Horizontalni oluk je postavljen na držače od flaha koji su istovremeno i regulatori pada oluka. Vertikalni oluci su pričvršćeni za zid obujmnicama od flaha na razmaku od 150cm. Vertikalni oluci moraju biti udaljeni od zida minimum 20mm. Obračun po m1 ugrađenog oluka i uvodnog lima. Uvodni lim rš =25cm | 119,81 m1 |
| 19 | LIMARSKI RADOVI | IV-5 Nabavka i izrada: uvodnog lima rš=25cm, horizontalnih oluka dimenzija 12/12 cm i vertikalnih oluka dimenzija 12/10cm od čeličnog plastificiranog lima u boji krova d=0,55mm. Horizontalni oluk je postavljen na držače od flaha koji su istovremeno i regulatori pada oluka. Vertikalni oluci su pričvršćeni za zid obujmnicama od flaha na razmaku od 150cm. Vertikalni oluci moraju biti udaljeni od zida minimum 20mm. Obračun po m1 ugrađenog oluka i uvodnog lima. Horizontalni oluk 12/12 cm | 119,81 m1 |
| 20 | LIMARSKI RADOVI | IV-6 Nabavka i izrada: uvodnog lima rš=25cm, horizontalnih oluka dimenzija 12/12 cm i vertikalnih oluka dimenzija 12/10cm od čeličnog plastificiranog lima u boji krova d=0,55mm. Horizontalni oluk je postavljen na držače od flaha koji su istovremeno i regulatori pada oluka. Vertikalni oluci su pričvršćeni za zid obujmnicama od flaha na razmaku od 150cm. Vertikalni oluci moraju biti udaljeni od zida minimum 20mm. Obračun po m1 ugrađenog oluka i uvodnog lima. Vertikalni oluk 12/12cm(L=7,70 komada 8) | 66,88 m1 |

NAČIN, MJESTO I VRIJEME PODNOŠENJA PONUDA I OTVARANJA PONUDA

Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom  01.09.2022. godine do 14:00 sati.

Otvaranje ponuda održaće se dana  01.09.2022. godine u 14:00 sati.

Dio ponude koje se ne dostavlja preko ESJN-a, a odnosi se na Garanciju ponude dostavlja se:

- neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Njegoševa 3, 84205 Mojkovac.

- preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Njegoševa 3 , 84205 Mojkovac, s tim što Garancija ponude mora biti uručena od strane poštanskog operatora najkasnije do roka određenog za podnošenje ponude, radnim danima od 9 do 13 sati, zaključno sa danom 01.09.2022. godine do 14:00 sati.

Ostale odredbe  tenderske dokumentacije ostaju nepromijenjene.

za Komisiju za sprovođenje postupka javne nabavke

Alma Crnovršanin