Naručilac Glavni grad Podgorica

Broj: 01-018/21-656

Datum 04. februar 2021. godine

Broj iz evidencije javnih nabavki: 15/21

Na osnovu člana 27 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19) i Pravilnika za sprovođenje jednostavnih nabavki („Službeni list CG“, br. 61/20, 65/20, 71/20, 74/20 i 102/20), Glavni grad Podgorica objavljuje

### ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

ZA JEDNOSTAVNE NABAVKE

I Podaci o naručiocu

| Naručilac: Glavni grad Podgorica | Lice za davanje informacija: Aleksandar Pavlićević |
| --- | --- |
| Adresa: Njegoševa 20 | Poštanski broj:81000 |
| Sjedište: Podgorica | PIB (Matični broj): 02019710 |
| Telefon: 020 482-081 | Faks: 020 482-091 |
| E-mail adresa: javnenabavke@podgorica.me | Internet stranica (web): www.podgorica.me |

II  Predmet nabavke:

Roba

III Opis predmeta nabavke:

Nabavka opreme  za postojeći video nadzor za potrebe Službe za zajedničke poslove.

IV Procijenjena vrijednost jednostavne nabavke:

Procijenjena vrijednost jednostavne nabavke bez uračunatog PDV-a 10.743,80 €.

V  Tehničke karakteristike ili specifikacije

# TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE

| R.B. | Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke | Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija | Jedinica mjere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | NVR (navesti naziv ponuđenog proizvođača i tip proizvoda) | 64-kanalni profesionalni NVR, Maksimalna podržana rezolucija snimanja 12 MP; Snimanje do 64 IP kamere u Full HD rezoluciji; Kompresija H.265/ H.264/ MPEG4; Dual-Stream; ANR funkcija; Ulazni/Izlazni saobraćaj = 320/256 Mbps; 3 USB porta; eSATA port; Mesto za do 8 SATA HDD (Svaki do 8 TB); RAID 0/1/5/10; Mogućnost ugrađivanja DVR-RW; Video izlazi: HDMI1 (4k rezolucija 3840×2160), HDMI2 (Full HD 1920x1080), VGA1 (2k rezolucija 2560×1440), VGA2 (Full HD 1920x1080); 16 alarmnih ulaza/2 izlaza; 1 audio ulaz/ 2 izlaza; 2x 1Gbit LAN; RS-232, RS-485; Rackmount 2U, 19"; Besplatan CMS software u kompletu, nadzor putem mobilnog telefona (ANDROID, iOS), Prijavljivanje uređaja na besplatan HIK Cloud P2P, bez HDD | kom | 1 |
| 2. | DVR (navesti naziv ponuđenog proizvođača i tip proizvoda) | Digitalni video snimač sa 16 kanala(HDCVI, Analogni.TVI,AND) + 8 IP kanala do 6MP,HDMI/VGA x 1,do 2 SATA x HDD, 2 x USB, RS485 port | kom | 2 |
| 3. | HDD (navesti naziv ponuđenog proizvođača i tip proizvoda) | 6TB, , 256MB cache, SATA 6Gb/s, 5900 rpm | kom | 8 |
| 4. | HDD (navesti naziv ponuđenog proizvođača i tip proizvoda) | 4 TB, SATA | kom | 2 |
| 5. | Kamera (navesti naziv ponuđenog proizvođača i tip proizvoda) | Vandalootporna ONVIF DOME kamera; Senzor 1/3" progressive scan CMOS; Rezolucija: 2688×1520@30fps; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integrisan fiksni objektiv 2.8mm@F2.0 (opcija 4mm); Osetljivost 0.018lux@F1.2, 0 IR on; Kompresija: H.265+/H.265/H.264+/ H.264/ MJPEG;Ugradjen mikrofon; Regulacija protoka kroz mrežu; Dual-Stream; 120dB WDR; Funkcije: 3D DNR, BLC, ROI; Ugrađena IR rasveta dometa do 30m; Pametne funkcije: Detekcija upada u zonu, Prelazak preko zamišljene linije, Detekcija lica; Slot za micro SD karticu (do 128 GB); IK10, IP66; Napajanje 12Vdc/PoE domet IC dioda 60 metara, | kom | 11 |
| 6. | Kamera (navesti naziv ponuđenog proizvođača i tip proizvoda) | Bullet kamere za spoljnju montazu 4 MP ONVIF Vodootporna TUBE kamera sa EXIR rasvetom; Senzor 1/3" progressive scan CMOS; Rezolucija: 2560×1440@25fps, 2304×1296@25fps, 1920x1080@25fps; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integrisan fiksni objektiv 4mm@F1.6; Osetljivost 0.01lux@F1.2, 0 IR on; Kompresija: H.265/ H.265+/ H.264+/ H.264; Regulacija protoka kroz mrežu; Triple-Stream; 120dB WDR; Funkcije: 3D DNR, BLC, ROI; Ugrađena IR rasveta dometa do 50m; Pametne funkcije: Detekcija upada u zonu, Prelazak preko zamišljene linije, Detekcija lica; Slot za micro SD karticu (do 128 GB); IP67; Napajanje 12Vdc/PoE | kom | 4 |
| 7. | Kamera (navesti naziv ponuđenog proizvođača i tip proizvoda) | HDCVI bullet kamera za spoljnju montažu, vodootporno kućište,4MP ili više, IC d/n dometa do 50 m | kom | 8 |
| 8. | Kamera (navesti naziv ponuđenog proizvođača i tip proizvoda) | HDCVI dome kamera, 4 MP ili više 25/30fps@4MP, smart IC domet do 50 m | kom | 4 |
| 9. | Razvodna kutija (navesti naziv ponuđenog proizvođača i tip proizvoda) | Razvodna kutija za smeštanje kablova i napajanja za bullet kamere. Kompatibilno sa modelima: DS-2CE16xxT-VFIR3(F), DS-2CE16xxT-IT3Z(E), DS-2CE16xxT-AIT3Z, DS-2CE56xxT-IT3 | kom | 4 |
| 10. | Napajanje (navesti naziv ponuđenog proizvođača i tip proizvoda) | 12V 5A | kom | 3 |
| 11. | PoE Switch (navesti naziv ponuđenog proizvođača i tip proizvoda) | 4-portni +2x Uplink, IEEE 802.3at/af Power over Ethernet (PoE) Standard; 6 x 10/100Mbps Fast Ethernet RJ45 portova, 4 PoE Porta (Port 1 ~ Port 4), Total PoE budžet 60W; CCTV mode - povećan domet do 250m | kom | 3 |
| 12. | Kabal (navesti naziv ponuđenog proizvođača i tip proizvoda) | FTP CAT 6 kabla | m | 60 |
| 13. | Kabal (navesti naziv ponuđenog proizvođača i tip proizvoda) | Rg56+2x0,75 | m | 50 |
| 14. | Potrosni materjal | Sitan potrošni materijal ( kanalice, plastične instalacione cijevi , konektori , nadgradne kutije potrebne za instalaciju opreme ) | Pausal | 1 |
| 15. | Usluga | zamjene postojećih kamera sa novim kamerama, priprema instalacije i montaža novih pozicija kamera, zamjena servera i postavljanje i konfiguracija novog servera za sistem video nadzora. Instalacija i konfiguracija klijentskog softvera za praćenje sistema video nadzora. Završno podešavanje i ispitivanje kompletnog sistema. | pausal | 1 |

Grantni rok: min 24 mjeseca. Garantni rok počinje teći od dana ugradnje i primopredaje ugovorene robe.

Mjesto izvršenja: Podgorica na objektima Glavnog grada.

Uslovi za učešće u postupku javne nabavke (obaveza dostavljanja dokaza najpovoljnijeg ponuđača):

U skladu sa Zakonom o zaštiti lica i imovine („Sl. List CG“, broj 43/2018), ponuđač treba da posjeduju rješenje Uprave policije, kojim se odobrava vršenje poslova fizičke i tehničke zaštite.

Napomena: Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu:

garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10 % od vrijednosti ugovora.

VI Način plaćanja

Na žiro-račun ponuđača, u roku od 30 dana od dana dostavljanja fakture nakon primopredaje ugovorene robe.

VII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge:

Rok isporuke i montaže: 15 dana od dana potpisivanja ugovora.

VIII Kriterijum za vrednovanje ponude:

najniža ponuđena cijena  						broj bodova   	  100

IX  Način i rok dostavljanja ponuda

Ponude se mogu predati preko ESJN-a zaključno sa danom 15.02.2021 godine do 10:00 sati.

Ponude će se otvoriti dana  15.02.2021 godine, u 10:30 sati.

X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka

Obavještenje o ishodu postupka donijeće se do 25.02.2021. godine.

XI Drugi uslovi i informacije

/

Službenik za javne nabavke 	                                                         Ovlašćeno lice naručioca

Aleksandar Pavlićević	                                                                     dr Ivan Vuković

_______________________	                             M.P.         ____________________________

Obrazac 2

Na osnovu člana 5 stav 4 Pravilnika za sprovođenje jednostavnih nabavki („Službeni list CG“, broj ___ ) ______(ponuđač)_____ dostavlja

I Z J A V U

Kojom potvrđuje da u potpunosti ispunjava sve uslove utvrđene zahtjevom za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke broj:______od _________ za nabavku (vrsta i opis predmeta nabavke) procijenjene vrijednosti ____ EUR-a.

U postupku jednostavne nabavke nijesam u sukobu interesa sa ličima navedenim u Zahjevu.

Ovlašćeno lice    (ime i prezime), (svojeručni potpis)

M.P.

Garancija se određuje u iznosu koji ne može da bude veći od 10% vrijednosti ugovora.

Nije primjenjivo od uspostavljanja ESJN