Državni arhiv Crne Gore

Broj: 01-426/22-1282/10

Cetinje, 26.10.2022. godine

Na osnovu člana 4 stav 7 tačka 2 Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki, Naručilac objavljuje:

IZMJENA

Zahtjeva za dostavljanje ponuda za nabavku arhivskih polica za arhivske odsjeke Pljevlja, Kotor i Ulcinj

Dio zahtjeva za dostavljanje ponuda za nabavku arhivskih polica za arhivske odsjeke Pljevlja, Kotor i Ulcinj br 25405 od 19.10.2022. godine u dijelu drugih uslova koji je glasio:

„Arhivske police je potrebno da su izrađene od čeličnih profila i dekapiranog lima finalno obrađenog plastificiranjem. Vanjske strane polica trebaju biti u punoj izvedbi. Na leđnoj strani police ne trebaju biti zatvorene. Svi nosivi okviri je potrebno da su izrađeni kao pune površine. Stranice treba da imaju dvostruke perforacije koje omogućavaju postavljanje polica na različite visine u razmaku po 2 cm. Svi šuplji dijelovi moraju biti zatvoreni. Oštre ivice i uglovi koji mogu uzrokovati oštećenja i povrede nijesu dozvoljeni. Okviri treba da imaju duple proreze u koje se umeću nosači polica. Nosivi okviri moraju biti u stanju da nose sve vrste polica i opreme za police bez upotrebe vijaka, reza itd. Sve površine je potrebno da su pocinčane, pa ofarbane poliesterskim prahom, debljina sloja min. 60µ. Svi šuplji dijelovi unutar profila također moraju biti pocinčani. Natpisna ploča u koju se umeće papir za obilježavanje police i pohranjene građe mora da se postavlja na bočnoj strani police.“

Mijenja se i sada glasi:

„Arhivske police je potrebno da su izrađene od čeličnih profila i dekapiranog lima finalno obrađenog plastificiranjem. Vanjske strane polica trebaju biti u punoj izvedbi. Na leđnoj strani police ne trebaju biti zatvorene. Svi nosivi okviri je potrebno da su izrađeni kao pune površine. Stranice treba da imaju dvostruke perforacije koje omogućavaju postavljanje polica na različite visine u razmaku po 2 cm. Svi šuplji dijelovi moraju biti zatvoreni. Oštre ivice i uglovi koji mogu uzrokovati oštećenja i povrede nijesu dozvoljeni. Okviri treba da imaju duple proreze u koje se umeću nosači polica. Nosivi okviri moraju biti u stanju da nose sve vrste polica i opreme za police bez upotrebe vijaka, reza itd. Natpisna ploča u koju se umeće papir za obilježavanje police i pohranjene građe mora da se postavlja na bočnoj strani police.

Ankerisanje u pod po potrebi u zavisnosti od vrste poda.“

S tim u vezi mijenja se i datum kraja podnošenja ponuda koji je bio 28.10.2022. godine u 9:00 sati, kao i datum otvaranja ponuda koji je bio 28.10.2022. godine u 10:00 sati, a nakon izmjene su sljedeći:

Kraj podnošenja ponuda: 01.11.2022. godine u 9:00 sati,

Datum otvaranja ponuda: 01.11.2022. godine u 10:00 sati.

Samim tim, mijenja se i dio koji se odnosio na dostavljanje garancije ponuda i sada glasi:

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 8 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude; 2) ne dostavi zahtijevane dokaze prije potpisivanja ugovora; 3) odbije da potpiše ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum; ili 4) u izjavi privrednog subjekta navede netačne činjenice o ispunjenosti uslova iz člana 111 stav 4 Zakona o javnim nabavkama. Garancija ponude dostavlja se: • neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi ulica Zmaj Jovina 14, Državni arhiv Crne Gore Cetinje • preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi ulica Zmaj Jovina 14, Državni arhiv Crne Gore Cetinje radnim danima od 08:00 do 14:00 sati, zaključno sa danom 01.11.2022. godine do 09:00 sati. Otvaranje dijela ponude koji se odnosi na garanciju ponude odžaće se dana 01.11.2022. godine u 10:00 h u prostorijama Državnog arhiva Crne Gore.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke