AUMA – ELEKTRO POGON IGLICASTOG VENTILA

"Nabavka i isporuka rotacijskog elektro  pogona tipa AUMA SAR 07.6 regulacijski rad(PRIKAZ STEPENA OTVORENOSTI)

Vrsta prikljucka: F10-B3  d=20mm EN ISO S210

Pogonski broj okre.:  22 1/min

Momentno podrucje: 30/60  Nm podesiv; Max reg.moment: 30 Nm; Podesen OTVAR.:30  Nm u smeru vrtnje; Podesen ZATVAR. :30  Nm u smeru vrtnje; Temper.  Izv.: N-40-60    -40+60 C ; Koroziona zastita:KS-P1.001 140 mikro m

Zastita pogona: IP 68

Napon-Frekfen.: 400/50/3  V/Hz 3Ph  AC

Zastita motor./senzor:  00-F-00   140 C NC

Motor: VDOR63-2-0.12   0.12 Kw,S4-25%

Podesen na :37.3    okretaja/hod

Podesav.puta:  1-500  okretaja/hod,podesiv

Moment.prekidac: 6=-K  2 prekidaca

Putni prekidac:8.2-K   2prekidaca

Redukcijski prenos: 10.1  fiksan prenos. Odnos

Meh.pok.polozaja: 11

El.dav.polo.: 21.4  RWG4020,0/4-20Ma,4-zicno

Grijac:  22.5   24V

PRIKLJU.PLAN:00R1AB-0E1-000  TPA

Elektroprikljucak: SO-105  utikac M20/M25/M32

Tipska plocica: DE-AL

Upute za upotrebi: DE   na engleski

Ispitano prema:01.03.200.00 protokol o ispitivanju

Tezina:20.0  kg/kom.

"