9.

25

15

15

25

15

9.

SPECIFIKACIJA I REKAPITULACIJA ARMATURE

| Šipke - specifikacija |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ozn. | oblik i mere [cm] | Ø | lg [m] | n [kom] | lgn [m] | Napomena |
| POTPORNI ZID (1 kom) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 45 45 | 8 | 1.58 | 81 | 127.98 |  |
| 2 | 60 60 | 8 | 1.35 | 81 | 109.35 |  |
| 3 | 15 15 | 8 | 0.78 | 41 | 31.98 |  |
| 4 | 1195 | 10 | 11.95 | 8 | 95.60 |  |

| Šipke - rekapitulacija |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ø [mm] | lgn [m] | Jedinična težina [kg/m'] | Težina [kg] |
| B500B |  |  |  |
| 8 | 269.31 | 0.40 | 106.38 |
| 10 | 95.60 | 0.62 | 58.99 |
| Ukupno (B500B) |  |  | 165.36 |
| Ukupno |  |  | 165.36 |

| Mreže - specifikacija |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozicija | Oznaka mreže | B [cm] | L [cm] | n | Jedinična težina [kg/m2] | Ukupna težina [kg] | Napomena |
| POTPORNI ZID (1 kom) |  |  |  |  |  |  |  |
| I-1 | Q-257 | 215 | 68 | 12 | 4.02 | 70.01 |  |
| I-2 | Q-257 | 175 | 68 | 2 | 4.02 | 9.50 |  |
| Ukupno |  |  |  |  |  | 79.51 |  |

| Mreže - rekapitulacija |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka mreže | B [cm] | L [cm] | n | Jedinična težina [kg/m2] | Ukupna težina [kg] | Neto ugrađena težina [kg] |
| Q-257 | 215 | 605 | 2 | 4.02 | 104.58 | 79.51 |
| Ukupno |  |  |  |  | 104.58 | 79.51 |